PENGEMBANGAN SISTEM REKOMENDASI WARNA PAKAIAN BERBASIS EKSTRAKSI WARNA KULIT MENGGUNAKAN CLUSTERING DAN EVALUASI MULTI-COLOR SPACE

PROPOSAL PENELITIAN

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat kelulusan Strata 1

di Program Studi Sistem Informasi Universitas Widyatama

Oleh

| NAMA | : Muhamad Raihan al ghazali |
| --- | --- |
| NPM | : 41121100033 |

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIDYATAMA

BANDUNG

2026

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i

DAFTAR TABEL	iii

DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN	1

1.1 Latar Belakang Masalah	1

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	1

1.2.1 Identifikasi Masalah	1

1.2.2 Rumusan Masalah	2

1.3 Batasan Masalah	2

1.4 Tujuan Penelitian	2

1.5 Manfaat Penelitian	3

BAB II  KAJIAN PUSTAKA	4

2.1 Tinjauan Pustaka	4

2.1.1 Ekstraksi Warna Kulit	4

2.1.2 Clustering pada Pengolahan Citra	5

2.1.3 Sistem Rekomendasi Berbasis Warna	7

2.1.4 Evaluasi Multi-Color Space	8

2.1.5 Analisis Gap	9

2.2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital	12

2.2.2 Teori Ruang Warna (Color Space)	13

2.2.3 Teori Clustering	15

2.2.4 Algoritma K-Means	16

2.2.5 Evaluasi Kualitas Clustering	19

2.2.6 Konsep Sistem Rekomendasi	20

2.2.7 Teori Harmoni Warna dalam Fashion	21

BAB III METODOLOGI	24

3.1 Desain Penelitian	24

3.2 Metode Pengumpulan Data	24

3.2.1 Dataset Citra Wajah (Data Primer dan Sekunder)	25

3.2.2 Dataset Rekomendasi Warna Pakaian	25

3.2.3 Instrumen Penelitian	25

3.3 Tahapan Penelitian	26

3.4 Prapemrosesan Citra Digital	26

3.5 Perancangan Sistem	27

3.5.1 Arsitektur Pipeline Sistem	27

3.5.2 Rancangan Aturan Rekomendasi Warna	28

3.6 Teknik Analisis Data	29

3.6.1 Evaluasi Kuantitatif Clustering	29

3.6.2 Analisis Komparatif Multi-Color Space	30

3.6.3 Validasi Rekomendasi Warna Pakaian	31

3.7 Jadwal Penelitian	31

DAFTAR PUSTAKA	33

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terkait	11

Tabel 2.2 Perbandingan Karakteristik Color Space	14

Tabel 2.3 Perbandingan Metode Clustering	18

Tabel 3.1 Logika Pemetaan Rekomendasi Warna Pakaian Berdasarkan Skin Tone dan Undertone	28

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	31

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ilustrasi Visual Model Ruang Warna (RGB, HSV, dan CIELAB)	15

Gambar 2.2 Konsep dan cara kerja K-Means pada ekstraksi warna kulit	19

Gambar 3.1 Diagram Alur Sistem dan Desain Eksperimental	24

Gambar 3.2 Flowchart Tahapan Penelitian Sistem Rekomendasi	26

Gambar 3.6 Diagram Arsitektur Pipeline Sistem	27

Gambar 3.7 Diagram Alir Perhitungan Metrik Evaluasi Kuantitatif Clustering	30

# BAB I
PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan warna pakaian yang sesuai dengan warna kulit merupakan aspek krusial dalam dunia fashion yang berkaitan erat dengan persepsi visual, psikologi konsumen, dan kepercayaan diri individu [8]. Secara tradisional, penentuan harmoni warna antara kulit pengguna dan pakaian seringkali dilakukan secara manual dan subjektif, yang rentan menghasilkan keputusan yang bias dan tidak konsisten [2]. Seiring dengan pesatnya perkembangan komputasi digital, pendekatan algoritmik mulai dieksplorasi untuk mengotomatisasi pengenalan representasi karakteristik fisik manusia secara objektif, termasuk ekstraksi warna kulit dari citra wajah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mendemonstrasikan kelayakan teknologi computer vision untuk mengekstraksi area kulit. Kolkur dkk. mengeksplorasi penggunaan model warna RGB, HSV, dan YCbCr untuk mendeteksi area kulit manusia melalui formulasi batasan matematis [1]. Selanjutnya, Moumene dkk. menerapkan segmentasi real-time berbasis adaptasi thresholding pada ruang warna HSV untuk meningkatkan efisiensi komputasi dalam mengisolasi objek kulit [2]. Dari sisi pembentukan representasi fitur warna, teknik clustering tanpa pengawasan (unsupervised learning) seperti algoritma K-Means dan Fuzzy C-Means telah diujikan secara luas oleh Rosyani dkk. untuk melakukan segmentasi citra [5]. Muratbekova dkk. juga secara spesifik mengevaluasi performa berbagai model ruang warna, serta menyoroti keunggulan CIELAB dalam menjaga keseragaman perseptual (perceptual uniformity) yang sejalan dengan penglihatan manusia [9].

Meskipun fondasi pengolahan citra telah banyak diteliti, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang harus diselesaikan untuk implementasi rekomendasi fashion. Pertama, ekstraksi warna kulit yang tepat di bawah kondisi pencahayaan berbeda (indoor/outdoor) masih menjadi tantangan komputasional [1], [2], [9]. Kedua, evaluasi model pada literatur terdahulu sering berhenti di segmentasi, belum sampai pada evaluasi kualitas clustering dan validasi rekomendasi pada tahapan akhir [5], [7], [18]. Ketiga, belum ada perbandingan sistematis RGB, HSV, CIELAB khusus untuk kasus skintone dan rekomendasi warna pakaian [1], [9], [14].

Untuk menjembatani celah penelitian tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan purwarupa sistem rekomendasi yang dirancang untuk mengintegrasikan pengolahan citra digital dan teori estetika fesyen. Kontribusi utama dari penelitian ini meliputi: (1) penggunaan titik pusat klaster (centroid) warna sebagai dasar rekomendasi pakaian yang objektif [3], [6]; (2) perbandingan empiris ruang warna RGB, HSV, dan CIELAB dalam merepresentasikan fitur warna wajah [1], [9]; serta (3) rekomendasi warna berbasis skintone dari pengguna aktual [13], [14], [16].

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penentuan warna pakaian masih didominasi oleh intuisi subjektif yang tidak konsisten dan rentan terhadap bias persepsi visual [2].

- Tingkat akurasi ekstraksi warna kulit sangat fluktuatif ketika dihadapkan pada perubahan kondisi pencahayaan lingkungan (indoor atau outdoor) [1], [2], [9].

- Kurangnya pedoman evaluasi komparatif yang membuktikan performa ruang warna (RGB, HSV, CIELAB) secara khusus untuk penentuan titik pusat klaster skin tone [1], [9], [14].

- Belum adanya pemodelan komprehensif yang mengintegrasikan hasil clustering warna citra wajah langsung menjadi rekomendasi produk fesyen berbasis teori harmoni [5], [7], [18].

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

- Bagaimana merancang pipeline deteksi dan segmentasi wilayah kulit wajah yang optimal menggunakan metode rule-based adaptive thresholding?

- Bagaimana tingkat akurasi partisi dan efisiensi komputasi algoritma K-Means clustering pada ruang warna RGB, HSV, dan CIELAB jika dievaluasi menggunakan metrik Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), dan Calinski-Harabasz Index (CHI)?

- Bagaimana merumuskan aturan logis (rule-based) untuk memetakan representasi sentroid skin tone menjadi rekomendasi palet warna pakaian berdasarkan teori harmoni warna?

- Bagaimana tingkat performa dari purwarupa sistem rekomendasi warna pakaian yang dikembangkan secara keseluruhan?

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar ruang lingkup penelitian tetap terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

- Masukan citra digital merupakan gambar representasi wajah dua dimensi dengan pencahayaan memadai. Sistem murni memindai wajah berekspresi natural, dan tidak melakukan deteksi citra postur seluruh badan.

- Parameter ruang warna (color space) yang dievaluasi difokuskan secara eksklusif pada RGB, HSV, dan CIELAB.

- Metode perumusan ekstraksi warna dibatasi pada penggunaan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan, yaitu K-Means clustering.

- Sistem tidak melakukan deteksi terhadap variabel tekstur material, jenis kain (fabric), maupun potongan desain garmen pakaian.

- Algoritma rekomendasi warna pakaian bekerja mutlak berdasarkan matriks jarak skin tone, tidak menggunakan penyaringan (filtering) berbasis data historis atau preferensi pengguna sebelumnya.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani pengolahan citra komputasional dengan teori estetika visual guna menghasilkan sistem rekomendasi yang objektif, tangguh (robust), dan efisien. Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- Merancang arsitektur perangkat lunak untuk menjalankan pipeline ekstraksi warna kulit menggunakan operasi dasar rule-based thresholding.

- Membuktikan secara matematis ruang warna mana di antara RGB, HSV, dan CIELAB yang menghasilkan partisi clustering K-Means paling optimal melalui uji metrik kuantitatif Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), dan Calinski-Harabasz Index (CHI).

- Membangun model pemetaan yang menghubungkan ekstraksi sentroid kulit pengguna dengan tabel rujukan garmen sehingga menghasilkan luaran rekomendasi pakaian yang tervalidasi secara estetika fesyen.

- Mengevaluasi tingkat keberhasilan purwarupa sistem rekomendasi secara menyeluruh dalam menghasilkan keputusan rekomendasi yang presisi.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penerapan praktis di masyarakat. Manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis

- Memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pengolahan citra digital (digital image processing), khususnya terkait evaluasi komparatif multi-color space (RGB, HSV, dan CIELAB) untuk ekstraksi fitur warna kulit manusia secara otomatis.

- Memperkaya literatur akademik mengenai integrasi algoritma pembelajaran tanpa pengawasan (unsupervised learning), seperti K-Means clustering, dengan sistem rekomendasi berbasis persepsi visual dalam domain teknologi fashion.

- Menyediakan kerangka kerja evaluasi kuantitatif yang dapat dijadikan acuan atau tolok ukur (benchmark) bagi penelitian-penelitian serupa di masa mendatang.

- Manfaat Praktis

- Membantu pengguna akhir (end-user) dalam memilih palet warna pakaian yang serasi dengan tone kulit mereka secara lebih otomatis, cepat, dan objektif tanpa harus menebak-nebak.

- Menyediakan referensi teknis dan cetak biru (blueprint) algoritma bagi pengembang sistem fashion technology dalam membangun fitur rekomendasi cerdas, tanpa mengharuskan spesifikasi komputasi perangkat keras yang tinggi (seperti pada model Deep Learning).

- Menjadi landasan awal yang tangguh untuk pengembangan purwarupa atau aplikasi personal styling interaktif yang lebih komprehensif di masa depan.

# BAB II 
KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Pustaka

Pengembangan sistem rekomendasi pakaian berbasis ekstraksi warna kulit membutuhkan landasan teori yang kuat terkait pengolahan citra digital, segmentasi warna, dan analisis ruang warna (color space). Subbab ini menguraikan berbagai penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan untuk membangun arsitektur sistem sekaligus mengidentifikasi celah penelitian (research gap).

### 2.1.1 Ekstraksi Warna Kulit

Ekstraksi warna kulit merupakan tahapan fundamental dalam pengolahan citra yang melibatkan manusia sebagai objek utama. Penelitian oleh Kolkur dkk. [1] melakukan deteksi warna kulit manusia menggunakan kombinasi model warna RGB, HSV, dan YCbCr untuk meningkatkan akurasi pengenalan piksel kulit. Moumene dkk. [2] mengusulkan metode deteksi warna kulit real-time berbasis adaptive thresholding pada ruang warna HSV, yang terbukti tangguh terhadap variasi pencahayaan sekitar. Pendekatan lain oleh Rai dkk. [20] menguji algoritma berbasis kinerja untuk mendeteksi dan mengekstraksi kulit manusia dari latar belakang yang kompleks. Daithankar dkk. [21] turut menganalisis berbagai model warna untuk deteksi wajah, dan menyimpulkan bahwa transformasi ruang warna sangat menentukan akurasi segmentasi fitur wajah dan kulit.

Untuk memperjelas batasan konsep “deteksi kulit” yang menjadi fondasi ekstraksi warna kulit, Kolkur dkk. menyatakan bahwa deteksi kulit berkaitan dengan pengenalan piksel dan region yang berwarna kulit pada sebuah citra. [1] Definisi ini menegaskan bahwa objek utama pada tahap awal ekstraksi adalah piksel (unit terkecil citra) yang kemudian dapat membentuk region kulit (kumpulan piksel yang saling berdekatan). Kolkur dkk. juga menekankan bahwa penggunaan warna kulit sebagai fitur sering dipilih karena pemrosesannya relatif cepat dan tidak bergantung pada orientasi maupun ukuran objek manusia dalam citra. [1]

Dalam praktiknya, deteksi/segmentasi kulit menghadapi tantangan besar karena penampakan kulit sangat dipengaruhi kondisi akuisisi. Moumene dkk. menegaskan bahwa deteksi warna kulit telah banyak diteliti dan menjadi tugas penting untuk berbagai aplikasi visi komputer (misalnya pelacakan wajah/tangan dan analisis gestur). [2] Mereka juga menjelaskan adanya dua arus pendekatan: metode machine learning efektif untuk deteksi kulit, namun sering tidak ideal untuk real-time karena komputasinya berat; sedangkan pendekatan ringan dapat dibangun dari aturan segmentasi yang diperoleh dari distribusi warna kulit, tetapi tidak ada aturan universal karena variasi tipe citra, parameter akuisisi, dan iluminasi pemandangan. [2] Dengan kata lain, ekstraksi warna kulit tidak cukup hanya “menentukan ambang” sekali, melainkan perlu mempertimbangkan robustness terhadap perubahan pencahayaan dan variasi kondisi nyata.

Pada sisi teknik, Kolkur dkk. menunjukkan penggunaan beberapa ruang warna sebagai dasar aturan segmentasi, khususnya RGB, HSV, dan YCbCr, untuk mengenali piksel kulit. [1] Pendekatan berbasis ambang (thresholding) semacam ini memiliki keunggulan dari sisi kesederhanaan dan efisiensi, namun juga memiliki konsekuensi: performanya sensitif terhadap pergeseran iluminasi, bayangan, latar yang menyerupai warna kulit, serta perbedaan karakteristik warna kulit antar individu. [1] Pada konteks ini, pemilihan ruang warna menjadi aspek penting karena setiap ruang warna merepresentasikan komponen luminansi dan krominansi secara berbeda—yang dapat berdampak pada separabilitas piksel kulit dari non-kulit.

Moumene dkk. kemudian memperkuat aspek efisiensi tersebut melalui pendekatan adaptive HSV thresholding untuk deteksi kulit real-time. Mereka menekankan bahwa meskipun aturan segmentasi dapat diperoleh dari distribusi warna kulit, variasi kondisi membuat aturan statis tidak selalu memadai; karena itu, ambang perlu disesuaikan secara adaptif mengikuti perubahan kondisi. [2] Gagasan adaptif ini penting dalam ekstraksi warna kulit karena segmentasi yang lebih stabil akan menghasilkan area kulit yang lebih “bersih”, sehingga representasi warna kulit yang dihitung dari area tersebut menjadi lebih konsisten.

Setelah area kulit diperoleh, ekstraksi warna kulit tidak berhenti pada mask/segmentasi, tetapi berlanjut pada pembentukan representasi warna yang ringkas dan bermakna. Dalam ranah ekstraksi warna, Chang & Mukai menjelaskan bahwa warna dominan dalam citra dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti pencarian citra, pengeditan warna, dan pembangkitan palet. [3] Mereka juga menyoroti bahwa metode konvensional berbasis clustering atau histogram sering gagal menangkap warna dominan pada region kecil, padahal region kecil bisa penting untuk analisis skema warna. [3] Konsep “warna dominan” ini relevan untuk ekstraksi warna kulit karena area kulit yang tersegmentasi pada dasarnya merupakan suatu region yang dapat diringkas oleh satu atau beberapa warna representatif (misalnya centroid cluster atau kandidat warna dominan), sehingga fitur warna kulit menjadi lebih informatif daripada sekadar nilai rata-rata global.

Dengan demikian, ekstraksi warna kulit dalam penelitian ini berdiri pada dua fondasi utama: (1) deteksi/segmentasi kulit yang efisien dan cukup robust terhadap variasi akuisisi, sebagaimana digambarkan pada pendekatan berbasis multi–color space dan adaptasi ambang; serta (2) perumusan representasi warna dari area kulit yang telah dipisahkan, dengan prinsip bahwa ringkasan warna seperti warna dominan/palet dapat meningkatkan kualitas representasi warna untuk tahap pengolahan berikutnya. [1] [2] [3].

### 2.1.2 Clustering pada Pengolahan Citra

Pendekatan unsupervised learning, khususnya algoritma clustering, sering diadopsi untuk proses segmentasi piksel citra. Rosyani dkk. [5] membandingkan K-Means dan Fuzzy C-Means untuk segmentasi citra berdasarkan fitur warna, di mana inisialisasi titik pusat memegang peran penting. Selanjutnya, Totti dan Setiyawati [18] mengevaluasi efisiensi algoritma K-Means, Gaussian Mixture Model (GMM), dan Spectral Clustering. Penelitian tersebut membuktikan bahwa K-Means mampu melakukan pengelompokan yang efisien dengan kompleksitas komputasi yang relatif rendah. Selain itu, Chen dan Wang [7] memperkenalkan pendekatan three-way clustering pada pengolahan citra digital untuk menangani piksel-piksel pada area batas (boundary regions) yang ambigu. Namun, penerapan algoritma pengelompokan tersebut mayoritas hanya digunakan untuk memisahkan latar depan dan belakang, belum dioptimalkan untuk mengekstraksi palet warna dominan.

Kerangka teoretik yang menjelaskan hubungan antar-metode clustering dipaparkan oleh Komori & Eguchi melalui formulasi terunifikasi yang mengaitkan k-means, fuzzy c-means, dan Gaussian mixture model (GMM) dalam satu perspektif matematis. [4] Melalui sudut pandang ini, k-means dipahami sebagai hard clustering (setiap data masuk tepat ke satu cluster), fuzzy c-means sebagai soft clustering (data memiliki derajat keanggotaan), sedangkan GMM memodelkan cluster secara probabilistik. Diferensiasi ini penting pada data citra, karena transisi warna antar-region sering gradual dan tidak selalu “tegas”, terutama pada batas objek.

Implementasi clustering untuk segmentasi berbasis warna ditunjukkan oleh Rosyani dkk. yang melakukan investigasi segmentasi citra bunga menggunakan K-Means dan Fuzzy C-Means (FCM) dengan memanfaatkan fitur dari beberapa ruang warna (RGB, HSV, LAB, dan YCbCr). [5] Mereka menggunakan citra sampel yang memuat 1–4 objek bunga dari ImageCLEF 2017 dan menilai performa segmentasi dengan memanfaatkan ground truth. Evaluasi dilakukan menggunakan jarak Hausdorff serta metrik performa berbasis confusion matrix seperti akurasi, tingkat kesalahan, sensitivitas, dan spesifisitas. [5] Temuan penting dari studi ini adalah bahwa hasil segmentasi sangat dipengaruhi oleh pemilihan komponen warna, dan penggunaan komponen dari model warna LAB memberi dampak yang kuat terhadap keberhasilan segmentasi. Selain itu, mereka menunjukkan bahwa komponen AB merupakan model warna yang konsisten berhasil mendeteksi objek secara benar pada skenario uji yang mereka lakukan. [5] Hasil tersebut menegaskan bahwa keberhasilan clustering pada citra tidak hanya dipengaruhi algoritmanya, tetapi juga oleh representasi warna yang digunakan.

Di luar segmentasi objek, clustering juga menjadi dasar penting dalam ekstraksi warna dominan untuk merangkum informasi warna suatu citra/region. Chang & Mukai mengajukan metode ekstraksi warna dominan yang diawali dengan menghitung kandidat warna dominan menggunakan K-Means pada ruang warna CIELAB, lalu menggabungkannya dengan graph cut pada region adjacency graph (RAG) dari citra yang telah disegmentasi. [3] Setelah kandidat cluster terbentuk, mereka menghitung fitur warna yang lazim dipertimbangkan dalam analisis skema warna—seperti saturasi, kontras, dan area—untuk menyeleksi warna yang benar-benar dominan. [3] Pendekatan ini menekankan bahwa ringkasan warna berbasis clustering menjadi lebih kuat ketika digabungkan dengan informasi spasial (keterhubungan region) dan kriteria seleksi fitur yang relevan terhadap persepsi visual.

Walaupun K-Means sering digunakan karena sederhana dan cepat, literatur juga menegaskan keterbatasan klasiknya, yaitu sensitivitas terhadap inisialisasi dan kebutuhan menentukan jumlah cluster K sejak awal. Sinaga & Yang menyatakan bahwa k-means dan banyak pengembangannya tetap dipengaruhi inisialisasi serta memerlukan jumlah cluster a priori, sehingga pada praktiknya k-means tidak sepenuhnya unsupervised. [6] Untuk mengatasi hal tersebut, mereka mengusulkan skema Unsupervised K-Means (U-k-means) yang diarahkan agar bebas inisialisasi dan mampu menemukan jumlah cluster optimal tanpa seleksi parameter. [6] Gagasan ini relevan untuk pengelompokan warna (termasuk warna kulit), karena penentuan K yang tidak tepat dapat menghasilkan representasi yang terlalu kasar (K kecil) atau terlalu sensitif terhadap noise/variasi iluminasi (K besar).

Selain pengembangan pada k-means, terdapat pula pendekatan clustering yang memodelkan ketidakpastian melalui konsep three-way decision. Chen & Wang memperkenalkan three-way clustering yang terinspirasi operasi pengolahan citra digital berupa blurring dan sharpening, dengan cara mengkuantifikasi kepadatan data menjadi nilai “gray” melalui fungsi kernel. [7] Dalam paradigma three-way, semesta data dipisahkan menjadi tiga bagian yang saling lepas: core region (objek dengan konsentrasi tinggi di dalam cluster), fringe region (area ketidakpastian/objek yang lebih longgar), dan trivial region (bagian di luar cluster yang relevan). [7] Setelah sampel berkepadatan rendah dieliminasi, clustering konvensional diterapkan pada sampel berkepadatan tinggi, kemudian core dan fringe pada tiap cluster diperoleh melalui operasi blurring dan sharpening. [7] Walaupun konteks eksperimennya menggunakan dataset umum, kerangka ini memperlihatkan cara alternatif untuk menangani area “ambigu”—isu yang juga sering muncul pada data warna citra ketika terdapat transisi halus atau gangguan pencahayaan.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa clustering pada pengolahan citra digital memainkan peran utama untuk membangun segmentasi dan ringkasan warna: (1) K-Means/FCM efektif untuk segmentasi berbasis warna dan sangat dipengaruhi oleh pilihan ruang warna/komponen fitur, (2) clustering dapat digunakan untuk mengekstrak warna dominan ketika digabungkan dengan struktur spasial dan seleksi fitur warna, dan (3) keterbatasan k-means terkait inisialisasi serta pemilihan K dapat diatasi melalui skema unsupervised yang lebih kuat atau paradigma three-way yang mengakomodasi ketidakpastian. [5], [3], [6], [4], [7].

### 2.1.3 Sistem Rekomendasi Berbasis Warna

Personalisasi rekomendasi busana (fashion) semakin berkembang dengan mengintegrasikan analisis atribut fisik pengguna. Dissanayake dan Manukalpa [17] mengembangkan kerangka deep learning untuk memberikan rekomendasi mode berdasarkan identifikasi tone warna kulit. Dalam skala lokal, Putri dkk. [16] membangun sistem prediksi pemilihan warna hijab yang sesuai dengan kecenderungan tone kulit menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). Dari perspektif desain, Wei dan Zhang [8] menegaskan bahwa aplikasi psikologi warna dalam mode memberikan dampak signifikan pada harmoni visual dan tingkat kecocokan warna pakaian.

Kajian psikologi warna pada fashion dijelaskan oleh Wei & Zhang melalui pembahasan hubungan warna dan psikologi konsumen. Mereka menempatkan psikologi konsumen sebagai kajian yang mempelajari perubahan psikologis dan perilaku konsumen dalam aktivitas konsumsi, yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pada konteks fashion design, warna diposisikan sebagai elemen desain yang memiliki efek berbeda terhadap emosi dan kesadaran individu, sehingga pemilihan dan padu padan warna pakaian seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan psikologis kelompok konsumen yang berbeda. [8].

Untuk memotret pengaruh elemen desain terhadap psikologi konsumsi, Wei & Zhang melakukan pengumpulan data pada 100 konsumen yang dipilih secara acak dari tiga pusat perbelanjaan, dengan fokus pada kebutuhan konsumsi, kecenderungan konsumsi, kecenderungan pemilihan warna pakaian, dan karakteristik kepribadian. Evaluasi pengaruh elemen desain dilakukan menggunakan fuzzy evaluation method dengan skala penilaian 1–5, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih besar. Hasil penilaian mereka menunjukkan bahwa warna memiliki pengaruh paling besar pada kelompok juvenile (skor 5), kemudian youth (skor 4), dan young and middle-aged (skor 3). [8]

Temuan tersebut memperkuat posisi warna sebagai variabel yang layak dijadikan dasar rekomendasi pada domain fashion, khususnya bila sistem rekomendasi diarahkan untuk menyesuaikan saran warna terhadap karakter pengguna (misalnya kelompok usia, preferensi, dan kecenderungan psikologis). Dalam paper yang sama, Wei & Zhang juga menekankan bahwa perancangan warna pakaian dapat mengacu pada prinsip desain seperti keseimbangan, ritme, dan proporsi, serta menggunakan beberapa pendekatan psikologis dalam desain pakaian agar hasil desain memenuhi kebutuhan psikologis konsumen. [8]

Pada sisi representasi warna (yang menjadi input penting bagi sistem rekomendasi berbasis warna), Muratbekova dkk. menegaskan bahwa pemilihan model warna/ruang warna bersifat task-dependent, karena setiap model memiliki kompromi antara akurasi perseptual, biaya komputasi, dan ketergantungan perangkat. Mereka mereview model tradisional (mis. RGB), model yang lebih mendekati persepsi (mis. CIELAB/CIELUV), serta pendekatan berbasis fuzzy, lalu melakukan eksperimen untuk membandingkan aspek-aspek seperti ketergantungan perangkat, konsistensi kromatik, dan kompleksitas komputasi. [9] Dalam konteks aplikasi yang menargetkan kesesuaian persepsi pengguna—seperti rekomendasi warna—kajian ini relevan karena menyoroti bahwa persepsi manusia dipengaruhi faktor neural, konteks, dan subjektivitas yang tidak sepenuhnya ditangkap oleh representasi numerik statis. [9]

Lebih lanjut, Muratbekova dkk. juga menandai arah penelitian yang makin menonjol pada keterkaitan warna dengan aspek human-centric, termasuk color-emotion associations, serta menekankan adanya kebutuhan validasi yang lebih berorientasi pengguna untuk aplikasi-aplikasi berbasis persepsi. [9] Perspektif ini sejalan dengan karakter sistem rekomendasi warna pada fashion: selain mengandalkan aturan/fitur warna, kualitas rekomendasi idealnya diuji melalui penilaian pengguna karena target akhirnya adalah “keterterimaan” rekomendasi oleh manusia.

Jika sistem rekomendasi warna pakaian diintegrasikan dengan pipeline pengolahan citra (misalnya dari citra wajah), maka aspek efisiensi komputasi juga menjadi pertimbangan. Pada ranah deteksi/segmentasi kulit, Moumene dkk. menunjukkan bahwa pendekatan ringan berbasis ambang adaptif dapat berjalan cepat dan kompetitif untuk real-time, sedangkan pendekatan deep learning menghasilkan performa lebih tinggi namun jauh lebih mahal secara komputasi pada eksperimen yang mereka laporkan. [2] Konteks ini relevan karena sistem rekomendasi berbasis citra pada perangkat nyata sering membutuhkan trade-off yang jelas antara kualitas dan biaya komputasi.

Berangkat dari temuan psikologi warna dalam fashion, warna dapat diperlakukan sebagai atribut rekomendasi yang tidak semata-mata “sesuai secara teori”, tetapi juga harus “diterima secara persepsi” oleh pengguna. Wei & Zhang memperlihatkan bahwa pengaruh warna terhadap keputusan dan respons konsumen dapat berbeda pada kelompok usia, sehingga rekomendasi warna di domain fashion pada dasarnya beririsan langsung dengan preferensi dan reaksi psikologis pengguna. [8] Pada saat yang sama, bila rekomendasi dihasilkan dari pipeline pengolahan citra (misalnya dari citra wajah), maka konsistensi representasi warna menjadi prasyarat agar rekomendasi tidak berubah drastis hanya karena perubahan iluminasi atau perangkat. Di titik inilah pemilihan model/ruang warna menjadi krusial: Muratbekova dkk. menegaskan bahwa pemilihan color model/space bersifat bergantung tugas, karena model yang populer seperti RGB tidak selalu selaras dengan persepsi manusia, sementara model yang lebih konsisten secara perseptual dapat membawa konsekuensi komputasi. [9] Selain itu, pertimbangan efisiensi pipeline juga relevan: Moumene dkk. menunjukkan bahwa pendekatan ringan pada deteksi/segmentasi kulit dapat berjalan cepat untuk real-time, sedangkan metode deep learning dapat lebih akurat namun jauh lebih mahal secara komputasi pada pengujian mereka. [2] Oleh karena itu, sistem rekomendasi berbasis warna pada penelitian ini diletakkan sebagai integrasi antara pemaknaan warna dalam fashion dan representasi warna komputasional yang stabil, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tetap masuk akal secara persepsi sekaligus konsisten secara teknis.

### 2.1.4 Evaluasi Multi-Color Space

Evaluasi multi-color space dibutuhkan untuk menemukan representasi warna yang paling relevan dengan persepsi penglihatan manusia. Muratbekova dkk. [9] menyusun tinjauan komprehensif dan eksperimen yang membandingkan keandalan berbagai ruang warna dalam pengolahan citra digital. Meskipun banyak model warna yang telah diuji, pencarian model yang paling konsisten dan toleran terhadap perubahan intensitas cahaya pada objek spesifik seperti kulit manusia masih menjadi tantangan utama dalam disiplin keilmuan computer vision.

Dalam kerangka konseptual, Muratbekova dkk. juga membedakan “color model” dan “color space”. Color model dipahami sebagai konsep representasi numerik warna menggunakan seperangkat nilai (misalnya RGB, CMYK, HSV), sedangkan color space merupakan implementasi spesifik dari model tersebut yang sekaligus menentukan gamut warna (misalnya sRGB, Adobe RGB, CIELAB). [9] Pembedaan ini penting karena penelitian yang menilai “kinerja ruang warna” pada praktiknya menilai dampak implementasi representasi warna terhadap pemisahan kelas/cluster warna pada data citra.

Pada ranah ekstraksi kulit, kebutuhan evaluasi lintas ruang warna terlihat dari studi Moumene dkk. yang membandingkan segmentasi kulit pada RGB, YCrCb, dan HSV. Mereka melaporkan bahwa konfigurasi berbasis HSV memberikan performa terbaik dibanding RGB dan YCrCb pada dua dataset yang berbeda (Pratheepan dan HGR), dengan F1 yang tinggi dan waktu komputasi rendah untuk skenario real-time. [2] Hasil ini menegaskan bahwa pemilihan ruang warna dapat memengaruhi kualitas mask kulit yang dihasilkan; padahal mask kulit yang stabil merupakan prasyarat agar fitur warna kulit yang diekstrak tidak “terkontaminasi” oleh piksel latar atau bayangan.

Di sisi clustering berbasis warna, Rosyani dkk. juga menunjukkan bahwa performa segmentasi berbasis K-Means dan FCM dipengaruhi secara kuat oleh pemilihan ruang warna/komponen fitur warna, di mana komponen pada LAB (khususnya kanal chromatic) memperlihatkan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan segmentasi pada eksperimen mereka. [5] Walaupun domain yang diuji adalah citra bunga, pola temuannya tetap relevan untuk penelitian ini: ketika fitur yang dipakai adalah warna, maka ruang warna yang lebih selaras dengan persepsi/struktur pemisahan warna sering memberi hasil segmentasi/cluster yang lebih stabil.

Selain itu, kebutuhan evaluasi multi-color space juga terkait langsung dengan cara kita merangkum warna menjadi representasi yang ringkas. Chang & Mukai menggunakan K-Means pada CIELAB sebagai tahap awal untuk menghasilkan kandidat warna, lalu memperkuatnya melalui seleksi berbasis fitur (misalnya saturasi, kontras, dan area) agar warna dominan yang dipilih lebih representatif. [3] Ini menegaskan bahwa pemilihan ruang warna bukan hanya memengaruhi “seberapa mudah data terpisah”, tetapi juga memengaruhi “seberapa representatif centroid/warna dominan” terhadap persepsi visual.

Dengan demikian, evaluasi multi-color space dalam penelitian ini memiliki dasar literatur yang jelas: (1) secara konseptual, setiap color model/space membawa kompromi perseptual–komputasi; (2) secara empiris, kinerja segmentasi kulit dapat berubah antar ruang warna; dan (3) pada tugas clustering/ekstraksi warna, pemilihan ruang warna dapat mengubah kualitas cluster maupun representasi warna yang dihasilkan. [9] [2] [5] [3]

### 2.1.5 Analisis Gap

Berdasarkan kajian pada subbab sebelumnya, terlihat bahwa penelitian-penelitian terkait telah menyediakan fondasi kuat pada sisi deteksi/segmentasi kulit, pemilihan ruang warna, dan pemanfaatan clustering untuk segmentasi/ekstraksi warna. Namun, keterhubungan antar komponen tersebut—khususnya untuk membentuk representasi warna kulit yang stabil sebagai dasar rekomendasi—masih menyisakan ruang pengembangan. Hal ini menjadi penting karena kualitas rekomendasi berbasis warna pada akhirnya sangat bergantung pada konsistensi ekstraksi warna kulit terhadap variasi kondisi akuisisi, serta kesesuaian representasi warna terhadap persepsi pengguna. [9] [2]

Secara lebih spesifik, gap penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

- Belum adanya pengujian komparatif yang membandingkan ruang warna RGB, HSV, dan CIELAB secara bersamaan yang difokuskan pada pengujian ekstraksi skin tone secara komprehensif. Kolkur dkk. [1] menggunakan kombinasi model warna RGB, HSV, dan YCbCr untuk deteksi kulit, namun evaluasi ketiganya tidak dilakukan secara paralel pada satu kerangka pengujian yang sama, melainkan sebagai kombinasi aturan ambang batas tunggal. Muratbekova dkk. [9] menyusun perbandingan model warna secara umum dan menegaskan bahwa pemilihan color space bersifat task-dependent, tetapi eksperimen tersebut tidak diarahkan secara khusus pada domain warna kulit manusia. Di sisi lain, Daithankar dkk. [21] menganalisis beberapa model warna untuk deteksi wajah, namun analisis tersebut berfokus pada melokalisasi area wajah (face localization), bukan pada evaluasi sistematis tiga ruang warna RGB, HSV, dan CIELAB sebagai dasar representasi skin tone untuk kebutuhan lanjutan. Dengan demikian, belum ditemukan studi yang mengevaluasi ketiga ruang warna tersebut secara bersamaan dengan metrik yang konsisten khusus untuk kasus warna kulit.

- Evaluasi pada literatur pengolahan citra terdahulu mayoritas membatasi metodenya hanya hingga tahap akurasi segmentasi klaster objek, dan belum ada kelanjutan pengujian menuju validasi akurasi rekomendasi fungsional. Rosyani dkk. [5] mengevaluasi performa K-Means dan Fuzzy C-Means hingga tahap akurasi segmentasi citra berdasarkan fitur warna menggunakan ground truth, tanpa melanjutkan hasil pengelompokan tersebut menjadi sebuah sistem keputusan rekomendasi. Chen dan Wang [7] memperkenalkan pendekatan three-way clustering untuk menangani area batas yang ambigu pada pengolahan citra digital, namun kerangka tersebut juga berhenti pada level pembentukan klaster. Totti dan Setiyawati [18] membandingkan efisiensi K-Means, Gaussian Mixture Model, dan Spectral Clustering, yang menempatkan evaluasi akhir pada akurasi klasterisasi ekspresi wajah semata. Pola ini menunjukkan adanya jarak metodologis antara pembentukan klaster yang optimal secara matematis dan pengujian validitas keluaran terhadap fungsionalitas rekomendasi pengguna akhir.

Belum optimalnya penggunaan formula metrik jarak warna CIEDE2000 sebagai tahap validasi objektif pasca-clustering dalam menentukan kecocokan palet warna. Sebagian besar studi pengelompokan warna masih mengandalkan jarak Euclidean sederhana pada ruang warna tertentu untuk menghitung kemiripan antar-centroid [5], [6]. Meskipun Alyoubi dkk. [14] telah menerapkan metrik Delta E (CIEDE2000) bersama algoritma clustering untuk meningkatkan akurasi diferensiasi warna dasar manusia (human feature colors), pemanfataannya belum diintegrasikan sebagai instrumen evaluasi akhir untuk memvalidasi kedekatan centroid warna kulit hasil pengelompokan dengan ruang harmoni warna pakaian. Formula CIEDE2000 menawarkan perhitungan jarak warna yang selaras dengan persepsi visual manusia dibandingkan jarak linier biasa, sehingga penerapannya krusial untuk memastikan bahwa hasil ekstraksi sistem tidak hanya valid secara statistik tetapi juga akurat secara perseptual.

Di luar tiga poin utama di atas, terdapat gap metodologis yang lebih teknis namun berdampak langsung pada kualitas representasi warna kulit.

- Penentuan jumlah cluster (K) dan sensitivitas inisialisasi pada K-Means masih menjadi kendala saat clustering dipakai sebagai “representasi warna”
K-Means sering dipakai untuk kuantisasi warna karena sederhana dan cepat, tetapi isu pemilihan K dan inisialisasi dapat menghasilkan centroid yang tidak stabil—terutama ketika data warna dipengaruhi iluminasi. Usulan unsupervised yang dapat menemukan jumlah cluster optimal dan mengurangi ketergantungan inisialisasi sudah dibahas dalam literatur, tetapi belum banyak dipakai sebagai landasan eksplisit untuk clustering warna kulit lintas ruang warna. [6]

- Metode ekstraksi warna dominan sudah maju untuk kebutuhan umum, namun belum diposisikan sebagai representasi “warna kulit” untuk rekomendasi
Pendekatan ekstraksi warna dominan berbasis clustering (misalnya K-Means pada CIELAB yang kemudian diperkaya seleksi fitur warna dan koherensi spasial) menunjukkan bahwa representasi warna yang lebih “perseptual” dapat diperoleh dibanding ringkasan sederhana. Namun pendekatan tersebut tidak secara spesifik diarahkan untuk membangun representasi warna kulit (skin signature) yang konsisten untuk kebutuhan downstream seperti rekomendasi warna pakaian. [3]

- Gap ML/DL muncul sebagai trade-off: akurasi meningkat, tetapi biaya komputasi jauh lebih besar dibanding pendekatan citra+aturan/clustering
Literatur memperlihatkan bahwa metode machine learning dan deep learning memang menawarkan performa klasifikasi yang sangat tinggi pada berbagai domain analisis visual yang kompleks [10], [11]. Namun, pendekatan ML/DL memiliki kompensasi teknis yang signifikan. Waktu komputasi dan kebutuhan sumber daya pada arsitektur deep learning jauh melebihi pendekatan ringan berbasis ambang adaptif atau clustering [2], [10]. Lebih lanjut, performa analisis citra berbasis machine learning terbukti sangat bergantung pada metrik kualitas citra masukan (image quality assessment) [12]. Pada kasus ekstraksi warna kulit di mana variasi iluminasi dan perangkat akuisisi sering menurunkan kualitas citra secara tak terduga, ketergantungan pada model ML/DL mengharuskan ketersediaan data latih yang sangat masif dan spesifik. Kondisi ini menegaskan ruang penelitian yang wajar: alih-alih menegasikan ML/DL, penelitian ini memosisikan integrasi pengolahan citra dan clustering konvensional sebagai pendekatan yang lebih proporsional, efisien, dan representatif untuk membangun sistem rekomendasi warna tanpa harus terbebani oleh kompleksitas komputasi model deep learning.

Terakhir, pada domain fashion, penelitian psikologi warna menegaskan bahwa rekomendasi warna tidak cukup hanya “benar” secara komputasional; rekomendasi perlu masuk akal secara persepsi dan preferensi pengguna. Namun integrasi aspek persepsi ini dengan pipeline teknis ekstraksi warna kulit → representasi (clustering) → evaluasi multi-color space masih belum terlihat jelas pada rujukan yang kita gunakan saat ini. [8] [9]

Kesimpulan gap (posisi penelitian): penelitian ini memfokuskan kontribusi pada penguatan pipeline end-to-end berbasis pengolahan citra (ekstraksi warna kulit yang efisien), dilanjutkan pembentukan representasi warna kulit melalui clustering yang dapat dipertanggungjawabkan, serta evaluasi multi–color space untuk memastikan stabilitas representasi—dengan ML/DL ditempatkan sebagai pembanding trade-off akurasi vs biaya komputasi, bukan sebagai fokus utama pendekatan. [2] [6] [9]

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terkait

| No | Peneliti | Tahun | Fokus/Metode Utama | Ruang Warna / Fitur | Dataset/Evaluasi | Temuan Kunci | Keterbatasan terhadap penelitian ini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Muratbekova dkk. | 2025 | Review dan eksperimen komparatif model warna dalam pengolahan citra | RGB, HSV, CIE, luma-chroma | Studi literatur + eksperimen komparatif | Pemilihan color space sangat bergantung pada konteks tugas dan mempengaruhi akurasi serta efisiensi komputasi | Tidak spesifik pada ekstraksi warna kulit; belum mengarah ke sistem rekomendasi warna pakaian [9] |
| 2 | Chang & Mukai | 2022 | Dominant color extraction berbasis K-Means + graph cut + analisis fitur warna | CIELAB + fitur warna (saturasi, kontras, area) | Evaluasi citra + uji persepsi manusia (skala 1–5) | Metode mampu menangkap warna dominan termasuk area kecil dengan lebih stabil | Tidak fokus pada warna kulit manusia; belum digunakan untuk personalisasi rekomendasi fashion [3] |
| 3 | Moumene dkk. | 2022 | Deteksi warna kulit real-time menggunakan adaptive HSV thresholding | RGB, HSV, YCrCb | Dataset Pratheepan & HGR; evaluasi F1-score dan waktu komputasi | HSV memberikan keseimbangan terbaik antara akurasi dan efisiensi dibanding pendekatan lain | Hanya menghasilkan segmentasi kulit, belum mengubahnya menjadi representasi warna berbasis clustering [2] |
| 4 | Komori & Eguchi | 2021 | Formulasi teoritis clustering (K-Means, FCM, GMM) dalam satu kerangka unified | — | Simulasi dan benchmark dataset | Memberikan dasar matematis hubungan antar metode clustering dan fleksibilitas pemodelan | Tidak spesifik pada data citra atau warna kulit; perlu implementasi kontekstual pada domain visual [4] |
| 5 | Wei & Zhang | 2022 | Penerapan psikologi warna dalam desain fashion berbasis survei konsumen | — | Survei 100 responden; evaluasi fuzzy (skala 1–5) | Warna memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi dan preferensi konsumen dalam fashion | Tidak berbasis pengolahan citra; belum mempertimbangkan personalisasi berdasarkan warna kulit individu [8] |

Tabel ini digunakan untuk menganalisis posisi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan studi sebelumnya secara sistematis dan terstruktur. Berdasarkan tabel tersebut, dilakukan identifikasi kesenjangan penelitian yang menjadi dasar pengembangan sistem dalam penelitian ini.

2.2 Tinjauan Teori

### 2.2.1 Konsep Dasar Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada manipulasi dan analisis citra menggunakan sistem komputasi. Secara matematis, sebuah citra digital dapat direpresentasikan sebagai fungsi intensitas cahaya dua dimensi fx,y, di mana x dan y melambangkan koordinat spasial, sedangkan amplitudo f pada pasangan koordinat tersebut menyatakan nilai intensitas atau warna pada titik tersebut. Setiap titik fundamental dalam grid representasi ini dikenal sebagai piksel (pixel atau picture element), yang menyimpan informasi kuantitatif visual pembentuk citra secara keseluruhan [9].

Dalam analisis berbasis warna, distribusi frekuensi dari nilai intensitas piksel pada sebuah citra sering divisualisasikan menggunakan histogram warna. Histogram ini memberikan gambaran statistik mengenai komposisi warna, pencahayaan, dan tingkat kontras suatu citra. Pemahaman terhadap distribusi piksel melalui histogram sangat krusial, karena variasi iluminasi pada saat akuisisi citra dapat secara drastis mengubah profil warna objek yang terekam [2], [9].

Secara operasional, sistem pengolahan citra digital untuk keperluan analisis visual umumnya melewati tiga tahapan dasar yang saling berkesinambungan:

- Pra-pengolahan (preprocessing): Tahap awal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas visual citra dan mempersiapkannya untuk analisis lebih lanjut. Operasi yang umum dilakukan meliputi normalisasi pencahayaan, penyesuaian ukuran (resizing), serta pengurangan derau (noise reduction). Pada konteks citra wajah, tahapan ini krusial untuk meminimalisasi gangguan sebelum informasi warna diekstrak.

- Segmentasi (segmentation): Proses ini membagi citra ke dalam beberapa area atau region yang memiliki kesamaan atribut tertentu, dengan tujuan memisahkan objek utama (region of interest) dari latar belakang (background). Dalam domain ekstraksi warna kulit, segmentasi sering diimplementasikan melalui aturan ambang batas (thresholding) untuk memisahkan kelas skin dan non-skin berdasarkan komponen ruang warna [1], [2].

- Ekstraksi Fitur (feature extraction): Setelah objek target berhasil disegmentasi, tahap selanjutnya adalah mengekstrak atribut atau karakteristik khusus yang dapat merepresentasikan objek tersebut dalam bentuk yang lebih ringkas. Fitur dapat berupa tekstur, bentuk geometris, atau representasi warna. Pada penelitian ini, ekstraksi fitur difokuskan pada perumusan nilai warna (seperti warna dominan atau centroid) dari area kulit yang telah disegmentasi, yang nantinya akan dikelompokkan menggunakan teknik clustering [3].

Tiga fondasi dasar pengolahan citra inilah yang menjadi kerangka kerja operasional dalam mengekstraksi parameter warna kulit wajah secara komputasional, sebelum nantinya diterjemahkan ke dalam bentuk signature warna yang relevan untuk sistem rekomendasi.

### 2.2.2 Teori Ruang Warna (Color Space)

Ruang warna (color space) merupakan spesifikasi matematis yang mendefinisikan suatu warna berdasarkan kombinasi nilai numerik tertentu pada sistem koordinat multidimensi. Secara konseptual, literatur membedakan antara model warna (color model) sebagai representasi numerik abstrak, dengan ruang warna yang merupakan implementasi spesifik dari model tersebut beserta rentang warnanya (gamut) [9]. Pemilihan ruang warna yang tepat sangat krusial dalam pengolahan citra karena setiap representasi menawarkan kompromi yang berbeda antara akurasi persepsi manusia, kompleksitas komputasi, dan ketahanan terhadap variasi pencahayaan [9]. Pada penelitian ekstraksi warna kulit ini, digunakan tiga ruang warna dengan karakteristik yang saling melengkapi:

1. RGB (Red, Green, Blue)

Ruang warna RGB merupakan model additive yang menjadi standar utama pada perangkat keras seperti sensor kamera digital dan monitor [1], [9]. Ruang ini merepresentasikan warna sebagai kombinasi intensitas cahaya merah, hijau, dan biru, yang direpresentasikan dalam koordinat kartesian tiga dimensi. Meskipun sangat efisien secara komputasi untuk akuisisi citra mentah, model RGB memiliki kelemahan struktural yang signifikan untuk analisis visual tingkat lanjut. Ketiga komponen warnanya memiliki tingkat korelasi yang sangat tinggi dan ketiganya secara bersamaan memuat informasi kecerahan cahaya (luminance) [1]. Konfigurasi ini menyebabkan nilai piksel pada ruang RGB menjadi sangat sensitif dan mudah bergeser apabila terdapat perubahan iluminasi lingkungan, sehingga kurang optimal jika digunakan secara tunggal untuk deteksi warna kulit [2].

2. HSV (Hue, Saturation, Value)

Model HSV dirancang untuk mendeskripsikan warna dengan parameter yang lebih selaras dengan intuisi visual manusia [9]. Komponen Hue mendefinisikan jenis gelombang warna (seperti merah, kuning, atau biru) dalam bentuk sudut melingkar, Saturation mengukur tingkat kemurnian atau saturasi warna, sedangkan Value merepresentasikan intensitas kecerahan absolut [1]. Keunggulan utama dari transformasi RGB ke HSV dalam ekstraksi fitur adalah kemampuannya memisahkan informasi krominansi (Hue dan Saturation) dari informasi luminansi (Value). Pemisahan ini memungkinkan penyusunan aturan segmentasi piksel kulit yang jauh lebih robust terhadap keberadaan bayangan (shadows) dan sorotan cahaya (highlights), menjadikannya sangat kompetitif untuk pemrosesan real-time [1], [2].

3. CIELAB L*,a*,b*

Ruang warna CIELAB diperkenalkan oleh Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) untuk mengatasi kelemahan RGB terkait keseragaman persepsi (perceptual uniformity) [9]. Dalam ruang CIELAB, jarak geometris antar titik warna dirancang agar berbanding lurus dengan perbedaan warna yang dirasakan oleh sistem visual manusia. Komponen L* menyatakan tingkat kecerahan, sementara a*merepresentasikan transisi kromatik dari hijau ke merah, dan b* merepresentasikan transisi dari biru ke kuning [3]. Ruang warna ini terbukti sangat krusial dalam analisis fitur manusia, khususnya karena kemampuannya merepresentasikan warna kulit (skin tone) secara presisi. Analisis skin tone sering kali diukur menggunakan standar sudut topologi individu (Individual Typology Angle atau ITA) yang dikalkulasi langsung dari komponen L* dan b* pada ruang warna ini [13]. Lebih lanjut, konversi data warna ke dalam ruang LAB sangat penting untuk menghitung metrik jarak warna (seperti formula CIEDE2000) agar penentuan kemiripan warna kulit benar-benar selaras dengan akurasi perseptual penglihatan manusia [14]. Oleh karena sifatnya yang konsisten secara visual, ruang warna ini menjadi standar ideal untuk ekstraksi warna dominan dan evaluasi kualitas jarak centroid [3], [5].

Sebagai justifikasi pemilihan pendekatan evaluasi multi-ruang warna dalam penelitian ini, perbandingan karakteristik dari ketiga representasi tersebut diuraikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan Karakteristik Color Space

| Color Space | Representasi Komponen | Kelebihan | Kekurangan | Cocok untuk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB | Red, Green, Blue | Perhitungan sederhana, merupakan format standar akuisisi pada perangkat keras. | Sensitif terhadap cahaya, kurang selaras dengan persepsi visual manusia. | Akuisisi citra awal, display perangkat, dan pemrosesan basis. |
| HSV | Hue, Saturation, Value | Memisahkan kecerahan dan warna, lebih robust terhadap variasi iluminasi. | Singulitas pada nilai kecerahan ekstrem, transformasi memerlukan komputasi tambahan. | Deteksi objek, segmentasi real-time, dan analisis berbasis thresholding. |
| CIELAB | L*,a*,b* | Memiliki perceptual uniformity yang tinggi, konsisten dengan penglihatan manusia. | Komputasi transformasi non-linear yang paling berat, bergantung pada reference white. | Evaluasi jarak warna, clustering warna dominan, dan representasi akurasi perseptual. |

Paparan teori dan tabel perbandingan di atas memperlihatkan bahwa setiap ruang warna memiliki peruntukan yang spesifik. Penggunaan evaluasi multi-color space menjadi esensial untuk mengisolasi area kulit dari latar belakang secara adaptif, sekaligus menjaga agar representasi nilai warna akhir yang dihasilkan oleh algoritma klastering tetap relevan secara perseptual. Pemetaan komputasional yang presisi ini nantinya akan menjadi fondasi kokoh untuk rekomendasi fashion, guna memastikan warna pakaian—maupun atribut gaya spesifik seperti pemilihan warna hijab—benar-benar serasi dengan tone kulit penggunanya [8], [9], [16].

# Gambar 2.1 Ilustrasi Visual Model Ruang Warna (RGB, HSV, dan CIELAB)

### 2.2.3 Teori Clustering

Clustering atau pengelompokan merupakan salah satu teknik analisis data eksploratif dalam ranah pembelajaran mesin tanpa pengawasan (unsupervised learning). Algoritma ini bertujuan untuk menemukan struktur tersembunyi dengan cara mengorganisasikan kumpulan objek data ke dalam beberapa kelompok (cluster) tanpa adanya label data awal [6]. Prinsip fundamental dari teknik ini adalah memaksimalkan tingkat kesamaan (similarity) antar anggota di dalam satu kelompok yang sama (intra-cluster), dan pada saat yang bersamaan meminimalkan tingkat kesamaan antar anggota yang berada di kelompok yang berbeda (inter-cluster). Dalam konteks pengolahan citra dan ekstraksi fitur warna, metode cluster analysis terbukti sangat efektif untuk memisahkan, memetakan, serta meringkas distribusi piksel warna kulit wajah menjadi representasi titik pusat (centroid) yang bermakna [13].

Secara metodologis, literatur mengklasifikasikan algoritma clustering ke dalam beberapa tipe utama yang memiliki pendekatan komputasi berbeda:

- Partitioning Clustering: Mengelompokkan data secara langsung ke dalam jumlah K kelompok yang telah ditentukan, di mana setiap objek data secara tegas (hard clustering) hanya dapat menjadi anggota dari satu cluster tunggal. Contoh paling fundamental dari tipe ini adalah algoritma K-Means [6].

- Fuzzy-based Clustering: Memberikan derajat keanggotaan (membership degree) bagi setiap titik data terhadap seluruh cluster yang ada. Pendekatan soft clustering ini mengizinkan satu objek untuk berada di beberapa cluster sekaligus dengan probabilitas tertentu. Algoritma seperti Fuzzy C-Means (FCM) dan Gaussian Mixture Model (GMM) sering diimplementasikan untuk menangani data visual yang memiliki batas transisi warna yang ambigu [4], [5].

- Three-Way Clustering: Merupakan paradigma perluasan yang membagi hasil pengelompokan ke dalam tiga area konseptual: wilayah inti (core region), wilayah pinggiran (fringe region), dan derau (noise). Dalam ranah pengolahan citra digital, pendekatan ini dapat diintegrasikan dengan operasi spasial seperti pelembutan (blurring) untuk mendapatkan area dengan kepadatan data tinggi, dan penajaman (sharpening) untuk mengekstraksi area batas, sehingga mampu menghasilkan cluster yang jauh lebih robust terhadap data pencilan [7].

Keberhasilan seluruh proses pengelompokan data visual sangat bergantung pada pemilihan metrik jarak (distance metric). Dalam analisis citra, konsep "jarak" bukan berarti jarak fisik, melainkan kalkulasi matematis untuk mengukur tingkat kesamaan (similarity) antar titik koordinat warna; semakin kecil nilai jaraknya, semakin identik pula kedua warna tersebut. Jarak Euclidean (Euclidean distance) merupakan metrik geometris yang paling standar dan sederhana, yang bekerja ibarat menarik garis lurus antar dua piksel di dalam ruang fitur linier [6].

Meskipun jarak Euclidean sangat efisien secara komputasi, metrik ini memiliki kelemahan fundamental ketika diterapkan pada warna: kedekatan secara matematis di ruang linier tidak selalu sejalan dengan kemiripan yang dilihat oleh mata manusia. Oleh karena itu, kalkulasi jarak warna—terutama untuk ekstraksi warna kulit manusia yang memiliki gradasi sangat halus—membutuhkan formulasi yang selaras dengan sistem penglihatan manusia. Literatur menunjukkan bahwa penggunaan jarak warna berbasis metrik perseptual yang lebih maju, seperti formula CIEDE2000 pada ruang warna CIELAB, mampu memberikan tingkat keakuratan yang jauh lebih tinggi [14]. Berbeda dengan perhitungan garis lurus biasa, CIEDE2000 memperhitungkan pembobotan kroma (chroma) dan rona (hue) secara non-linear. Metrik ini secara adaptif menyesuaikan kalkulasi berdasarkan kepekaan mata manusia, sehingga penentuan kemiripan antar pusat klaster (centroid) warna benar-benar selaras dengan akurasi persepsi visual (perceptual accuracy) [14]. Oleh karena itu, sinergi antara metode clustering dan metrik jarak yang tepat menjadi kunci untuk mengekstrak fitur warna yang valid.

### 2.2.4 Algoritma K-Means

Algoritma K-Means merupakan salah satu metode pengelompokan partisional (partitioning clustering) yang paling luas digunakan dalam analisis data dan visi komputer karena tingkat efisiensi dan kesederhanaannya [6]. Prinsip kerja utama dari K-Means adalah membagi sekumpulan observasi data yang berjumlah n ke dalam sejumlah K kelompok (cluster) yang telah ditetapkan sebelumnya (a priori). Dalam konteks ekstraksi warna, setiap piksel direpresentasikan sebagai titik data dalam koordinat ruang warna, dan K-Means bertugas untuk menemukan pusat klaster (centroid) yang dapat secara optimal mewakili kumpulan piksel yang memiliki kemiripan warna [5].

Secara matematis, K-Means beroperasi dengan mengoptimalkan fungsi objektif yang dikenal sebagai within-cluster sum of squares (WCSS). Algoritma ini berusaha meminimalkan total varians atau kuadrat jarak antara setiap titik data dengan centroid pada klasternya masing-masing. Fungsi objektif tersebut dirumuskan sebagai berikut [6]:

J=j=1Kxi∈Cj|xi-μj|2

di mana:

- J adalah total nilai fungsi objektif.

- K adalah jumlah klaster yang diinginkan.

- xi adalah titik data ke-i (nilai koordinat warna piksel).

- Cj adalah himpunan titik data yang tergabung dalam klaster ke- j.

- μj adalah nilai rata-rata (mean) atau centroid dari klaster ke-j.

- xi-μj2 melambangkan kuadrat jarak (umumnya jarak Euclidean) antara titik data dan centroid.

Proses optimasi fungsi objektif tersebut dicapai melalui tahapan iteratif (Lloyd's algorithm) yang mencakup empat langkah utama:

- Inisialisasi: Menentukan jumlah klaster (K) dan memilih letak K buah titik centroid awal secara acak di dalam ruang data.

- Alokasi Data (Assignment): Menghitung jarak setiap titik data ke seluruh centroid yang ada, kemudian mengalokasikan data tersebut secara tegas (hard assignment) ke dalam klaster dengan jarak centroid terdekat [4].

- Pembaruan Pusat Klaster (Update): Menghitung ulang koordinat posisi centroid untuk setiap klaster berdasarkan nilai rata-rata aritmatika dari seluruh titik data yang baru saja dialokasikan ke klaster tersebut.

- Konvergensi: Mengulangi langkah 2 dan 3 secara terus-menerus hingga letak centroid tidak lagi mengalami perubahan yang signifikan atau telah mencapai batas iterasi maksimum [6].

Ditinjau dari aspek komputasi, K-Means memiliki kompleksitas waktu On×K×I×d, di mana n adalah jumlah data, I adalah jumlah iterasi, dan d adalah dimensi fitur. Kompleksitas linear ini menjadikan K-Means sangat ringan dan cocok diterapkan pada pengolahan citra digital yang melibatkan ratusan ribu hingga jutaan piksel [6]. Meskipun demikian, algoritma ini memiliki keterbatasan fundamental. K-Means sangat sensitif terhadap nilai inisialisasi letak centroid awal dan kehadiran derau (noise) atau data pencilan (outlier). Selain itu, kewajiban untuk mendefinisikan jumlah K di awal proses sering kali menjadi tantangan, sehingga literatur mendorong pemanfaatan skema unsupervised untuk mencari nilai K yang paling optimal [6].

Untuk memperkuat justifikasi pemilihan algoritma K-Means dalam membangun representasi warna kulit (skin signature), perlu dilakukan komparasi dengan pendekatan clustering lain yang umum dipakai dalam pengolahan citra. Perbandingan tersebut dirangkum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Perbandingan Metode Clustering

| Metode | Prinsip Dasar | Sensitif terhadap Noise | Kompleksitas | Kelebihan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K-Means | Hard assignment berbasis jarak ke centroid. | Tinggi | Rendah OnKd | Sangat efisien, komputasi ringan untuk data citra berjumlah besar, mudah diimplementasikan [6]. |
| Fuzzy C-Means (FCM) | Soft assignment berbasis derajat keanggotaan probabilitas. | Sedang | Sedang | Mampu menangani ambiguitas area batas (fringe region) antar warna yang bergradasi [4], [5]. |
| Gaussian Mixture Model (GMM) | Pemodelan data sebagai kombinasi dari beberapa distribusi probabilitas Gaussian. | Rendah | Tinggi | Sangat adaptif untuk bentuk distribusi data yang kompleks atau elips, bukan hanya sferis [4]. |

Berdasarkan komparasi di atas, K-Means dipilih sebagai metode ekstraksi warna kulit karena fokus penelitian ini membutuhkan efisiensi dan kestabilan kalkulasi untuk mencapai waktu pemrosesan yang dapat diterima pada sistem rekomendasi, sambil tetap mempertimbangkan evaluasi penentuan nilai K yang optimal [6].

# Gambar 2.2 Konsep dan cara kerja K-Means pada ekstraksi warna kulit

### 2.2.5 Evaluasi Kualitas Clustering

Mengingat clustering merupakan metode pembelajaran tanpa pengawasan (unsupervised learning), algoritma ini tidak memiliki label data aktual (ground truth) untuk mengukur akurasi secara langsung. Oleh karena itu, evaluasi performa clustering—termasuk penentuan jumlah klaster optimal—dilakukan melalui metrik validasi internal (internal validity metrics). Metrik ini mengukur kualitas arsitektur klaster berdasarkan dua prinsip utama: kekompakan data di dalam satu klaster yang sama (intra-cluster cohesion) dan tingkat keterpisahan data antar klaster yang berbeda (inter-cluster separation) [6].

Dalam mengevaluasi hasil ekstraksi warna kulit, stabilitas dan keunikan setiap pusat warna (centroid) dapat diukur menggunakan tiga metrik evaluasi standar berikut:

1. Silhouette Score

Metrik ini mengukur seberapa mirip suatu objek data dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain yang berdekatan. Nilai Silhouette Score untuk satu titik data $i$ dirumuskan sebagai:

si=bi-aimaxai,bi

di mana:

- ai adalah rata-rata jarak titik i ke seluruh titik lain di dalam klaster yang sama (representasi kohesi).

- bi adalah rata-rata jarak minimum dari titik i ke titik-titik pada klaster terdekat yang bukan klasternya (representasi separasi).

Rentang nilai rata-rata Silhouette Score berada di antara -1 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa titik data berada pada klaster yang sangat tepat dan terpisah jauh dari klaster lain, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa data kemungkinan besar dialokasikan pada klaster yang salah [6].

2. Davies-Bouldin Index (DBI)

Davies-Bouldin Index melakukan evaluasi dengan menghitung rasio antara sebaran data di dalam klaster (within-cluster scatter) dan jarak antar pusat klaster (between-cluster separation). Formula matematis DBI didefinisikan sebagai:

DB = 1K i=1K maxi ≠   Si + jdij

di mana:

- K melambangkan jumlah total klaster.

- S_i dan S_j melambangkan tingkat sebaran data atau diameter internal dari klaster i dan klaster j.

- dij melambangkan jarak geometris (seperti jarak Euclidean atau jarak perseptual CIEDE2000) antara pusat klaster i dan pusat klaster j.

Interpretasi nilai DBI berbanding terbalik dengan Silhouette Score. Semakin kecil nilai DBI (mendekati 0), semakin baik kualitas clustering tersebut, karena nilai yang rendah mengindikasikan bahwa klaster-klaster yang terbentuk sangat padat secara internal dan terpisah sangat jauh antara satu sama lain [6].

3. Calinski-Harabasz Index (CHI)

Sering juga disebut sebagai kriteria rasio varians (variance ratio criterion), metrik ini mengevaluasi kualitas pengelompokan berdasarkan perbandingan antara varians antar-klaster dan varians intra-klaster. Rumus CHI dinyatakan sebagai:

CH=TrBkTrWk×N-KK-1

di mana:

- TrBk adalah trace dari matriks dispersi antar-klaster (mengukur seberapa jauh setiap centroid dari pusat gravitasi seluruh data).

- TrWk adalah trace dari matriks dispersi intra-klaster (mengukur sebaran data terhadap centroid klasternya masing-masing).

- N adalah jumlah total titik data (piksel).

- K adalah jumlah klaster.

Semakin tinggi nilai Calinski-Harabasz Index, semakin optimal partisi data yang dihasilkan. Dalam penelitian ekstraksi warna kulit, kombinasi ketiga metrik ini digunakan secara bersamaan untuk memastikan bahwa pemilihan jumlah K tidak hanya efisien secara komputasi, tetapi juga menghasilkan perwakilan palet warna yang kohesif dan dapat dibedakan secara visual oleh sistem rekomendasi [6], [13].

### 2.2.6 Konsep Sistem Rekomendasi

Sistem rekomendasi pada dasarnya merupakan algoritma penyaringan informasi yang dirancang untuk memprediksi preferensi atau tingkat ketertarikan seorang pengguna terhadap suatu item tertentu. Dalam ekosistem ritel digital dan fashion, sistem ini berperan krusial sebagai antarmuka cerdas yang mengarahkan konsumen pada pilihan produk yang paling relevan dengan karakteristik pribadi mereka. Pada konteks penelitian ini, sistem rekomendasi difokuskan untuk menjembatani hasil komputasi (ekstraksi fitur warna kulit) dengan teori estetika visual, sehingga luaran yang dihasilkan bukan sekadar tebakan acak, melainkan saran palet warna pakaian yang memiliki landasan kecocokan secara personal [8], [16].

Secara arsitektural, sistem rekomendasi dapat dibangun melalui beberapa paradigma pendekatan (filtering). Tiga pendekatan utama yang sering dieksplorasi dalam literatur adalah sebagai berikut:

      - Pendekatan Berbasis Aturan (Rule-Based Recommendation) Metode ini beroperasi dengan mengandalkan sekumpulan aturan logis (seperti logika IF-THEN) dan basis pengetahuan (knowledge base) yang diformulasikan dari kepakaran domain tertentu. Dalam sistem rekomendasi warna fashion, pendekatan rule-based sangat relevan diimplementasikan karena kecocokan warna tidak selalu membutuhkan data historis pengguna, melainkan dapat dipetakan secara deterministik melalui aturan baku teori harmoni warna terhadap nilai koordinat representasi kulit (skin tone) yang telah diekstrak [14].

      - Penyaringan Berbasis Konten (Content-Based Filtering) Pendekatan ini memberikan rekomendasi dengan cara menganalisis deskripsi atau atribut dari item yang pernah dipilih atau disukai oleh pengguna di masa lalu, kemudian mencari item baru yang memiliki fitur serupa. Meskipun metode ini sangat tangguh untuk personalisasi mandiri, kelemahan utamanya adalah potensi spesialisasi yang berlebihan (over-specialization), di mana pengguna hanya akan direkomendasikan warna-warna yang berulang tanpa adanya variasi silang.

      - Rekomendasi Hibrida (Hybrid Recommendation) Sistem hibrida menggabungkan dua atau lebih teknik rekomendasi (misalnya mengawinkan rule-based dengan content-based) guna mengeliminasi kelemahan dari masing-masing metode tunggal. Pendekatan ini umumnya menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi dan cakupan rekomendasi yang lebih dinamis pada aplikasi berskala besar.

Untuk batasan ruang lingkup skripsi ini, paradigma yang dibangun lebih menitikberatkan pada pendekatan berbasis aturan. Sistem memosisikan beban komputasi utamanya pada akurasi penemuan centroid warna kulit wajah menggunakan clustering [16]. Setelah pusat warna kulit pengguna berhasil diisolasi dan divalidasi pada ruang warna terbaik, sistem akan menerapkan matriks aturan psikologi dan harmoni warna untuk mendeduksi warna pakaian apa saja yang secara perseptual paling serasi bagi pengguna tersebut.

### 2.2.7 Teori Harmoni Warna dalam Fashion

Pemilihan warna dalam desain fesyen (fashion design) bukan sekadar keputusan estetika acak, melainkan sebuah proses yang sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip psikologi warna dan teori harmoni. Literatur menunjukkan bahwa warna memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap emosi, persepsi, dan perilaku konsumen [8]. Penerapan warna yang tepat pada pakaian tidak hanya meningkatkan daya tarik visual, tetapi juga memberikan kenyamanan psikologis bagi pemakainya. Dalam konteks personalisasi gaya, kecocokan warna pakaian tersebut tidak dapat dipisahkan dari karakteristik fisik bawaan individu, khususnya warna kulit (skin tone) [14].

Harmoni warna secara definisi merujuk pada kombinasi susunan warna yang menyenangkan secara visual dan mampu menciptakan rasa keseimbangan perseptual. Dalam ekosistem fashion, teori harmoni warna sering kali dioperasionalkan menggunakan roda warna (color wheel) untuk merumuskan palet pakaian yang serasi dengan warna dasar tubuh manusia. Beberapa skema harmoni yang paling umum diimplementasikan sebagai basis aturan (rule-based) dalam sistem rekomendasi meliputi:

- Harmoni Komplementer (Complementary Harmony): Memadukan warna yang saling berhadapan persis di roda warna. Skema ini menciptakan kontras yang tinggi dan menonjolkan kedua warna agar terlihat lebih dinamis.

- Harmoni Analog (Analogous Harmony): Menggabungkan dua hingga tiga warna yang posisinya saling berdampingan di roda warna, menghasilkan kombinasi dengan transisi yang lembut dan alami.

- Harmoni Monokromatik (Monochromatic Harmony): Menggunakan berbagai variasi nilai kecerahan (lightness) dan saturasi dari satu jenis rona dasar (hue) yang sama.

Gambar 2.3 Color Wheel Dan Skema Harmoni Teoritis

Implementasi teori harmoni ini menjadi landasan evaluasi fungsional dalam sistem rekomendasi, karena warna pakaian harus mampu melengkapi dan tidak bertabrakan dengan representasi warna kulit pengguna. Penelitian terkait menegaskan bahwa pencocokan warna pakaian yang berbasis pada klasifikasi tone kulit sangat esensial untuk memastikan penampilan yang serasi, baik untuk busana secara umum maupun untuk atribut spesifik seperti pemilihan warna hijab [16].

Melalui pendekatan ini, representasi titik pusat klaster (centroid) warna kulit yang sebelumnya diekstrak menggunakan algoritma K-Means akan diposisikan sebagai warna jangkar (anchor color). Sistem kemudian menerapkan aturan matematis harmoni warna, yang dikalkulasi menggunakan metrik jarak pada ruang warna seperti CIELAB, untuk mendeduksi kandidat warna pakaian yang paling kompatibel [14]. Sinergi antara ekstraksi komputasional dan teori harmoni ini memastikan bahwa luaran rekomendasi sistem tidak hanya akurat secara matematis, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara estetika dan psikologi desain [8], [16].

# BAB III
METODOLOGI

## 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan purwarupa (prototype) dengan metode eksperimental komputasional. Pendekatan kuantitatif diterapkan secara terstruktur untuk menguji efektivitas manipulasi data piksel visual secara objektif. Desain penelitian ini secara eksplisit dipartisi ke dalam dua bagian utama sebagai berikut:

- Pengembangan Prototype Sistem Rekomendasi: Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis aplikasi web interaktif yang mampu memproses input citra digital secara otomatis hingga menghasilkan luaran keputusan rekomendasi palet warna pakaian.

- Eksperimen Perbandingan Color Space: Menguji secara empiris performa pengelompokan fitur piksel pada tiga ruang warna yang berbeda, yaitu Red, Green, Blue (RGB), Hue, Saturation, Value (HSV), dan Commission Internationale de l'Eclairage L*, a*, b* (CIELAB).

Alur pemrosesan data di dalam desain eksperimental ini melibatkan pemetaan komponen input-output yang didefinisikan secara tegas. Input utama sistem berupa citra digital wajah manusia dua dimensi dengan ekspresi natural. Variabel perlakuan yang diterapkan adalah tiga jenis color space (RGB, HSV, dan CIELAB) untuk memisahkan parameter intensitas cahaya (luminance) dan informasi warna murni (chrominance) [1], [9]. Luaran (output) akhir yang dihasilkan oleh pipeline komputasi ini adalah titik pusat klaster (centroid) warna kulit pengguna serta rekomendasi palet warna pakaian yang tervalidasi secara estetika mode [8], [17]. Untuk menentukan ruang warna yang paling optimal, evaluasi kualitas clustering diukur melalui tiga metrik internal, yaitu Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), dan Calinski-Harabasz Index (CHI) [18]. Selanjutnya, keandalan saran pakaian divalidasi berdasarkan kalkulasi jarak perseptual menggunakan formula standar CIEDE2000 [14].

# Gambar 3.1 Diagram Alur Sistem dan Desain Eksperimental

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yakni data citra wajah manusia dan data preferensi warna pakaian yang berbasis pada teori harmoni warna. Penataan dataset dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa sistem memiliki basis pengetahuan yang kuat mengenai keragaman warna kulit manusia (skin tone diversity) [15].

### 3.2.1 Dataset Citra Wajah (Data Primer dan Sekunder)

Data citra yang digunakan merupakan kombinasi dari dataset publik berskala besar dan pengambilan sampel berdasarkan website kaggle. Dataset sekunder diambil dari repositori penglihatan komputer (computer vision) seperti dataset SFHQ (Skin Feature High Quality) yang menyediakan ribuan citra wajah dengan resolusi tinggi dan variabilitas etnis yang luas [14]. Penggunaan dataset publik ini bertujuan untuk mengkalibrasi sensitivitas algoritma terhadap spektrum warna kulit yang sangat kontras, mulai dari very light hingga very dark [15].

Prosedur pengumpulan data dirancang untuk membangun basis pengetahuan komprehensif mengenai diversitas warna kulit (skin tone diversity) manusia [15]. Data dikumpulkan secara terstruktur ke dalam beberapa aspek teknis yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Spesifikasi Karakteristik Dataset Penelitian

| Aspek Dataset | Isi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Jumlah citra / Responden | 120 orang dengan warna kulit yang berbeda-beda | Representasi sampel yang memadai untuk pengujian klasterisasi |
| Variasi Skintone | Very light, light, intermediate, tan, brown, dark | Menjamin inklusivitas sistem terhadap keragaman etnis |
| Format file | JPG atau PNG | Format standar kompresi citra digital tanpa kehilangan detail fitur |
| Tipe gambar | Indoor (300–500 lux) dan outdoor (alami) | Menguji ketangguhan transformasi terhadap fluktuasi illumination variance |
| Sumber data | Repositori publik Kaggle (Dataset Skin Tone) dan Data Primer | Tautan:www.kaggle.com/datasets/ducnguyen168/dataset-skin-tone. Pengambilan data primer menggunakan kamera digital dengan resolusi minimal 1280x720 piksel. |

### 3.2.2 Dataset Rekomendasi Warna Pakaian

Data pendukung berupa aturan rekomendasi warna disusun berdasarkan studi psikologi warna dalam desain busana dan prinsip seasonal color analysis [8]. Data ini dikumpulkan melalui tinjauan pustaka sistematis terhadap standar industri fashion yang memetakan kecocokan warna kain tertentu dengan profil undertone kulit (dingin, hangat, atau netral) [16]. Dataset ini kemudian dikonversi ke dalam nilai digital (HEX atau RGB) yang akan digunakan oleh mesin sistem informasi sebagai tabel rujukan (lookup table) saat mencocokkan hasil ekstraksi warna kulit pengguna dengan rekomendasi pakaian yang paling harmonis secara visual [13], [17].

### 3.2.3 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan dan pengolahan data meliputi perangkat keras berupa komputer dengan spesifikasi komputasi grafis yang memadai untuk menjalankan algoritma clustering secara iteratif, serta perangkat lunak pengembangan berbasis Python. Pustaka pemrograman seperti OpenCV digunakan untuk manipulasi piksel, Scikit-Learn untuk implementasi unsupervised machine learning, dan Matplotlib untuk visualisasi hasil evaluasi ruang warna [4], [22]. Seluruh data yang terkumpul disimpan dalam format repositori digital yang terstruktur guna memudahkan proses validasi silang pada tahap pengujian sistem.

## 3.3 Tahapan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun secara sistematis dan kronologis melalui delapan tahapan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap proses komputasi berkontribusi langsung terhadap akurasi dan keandalan sistem rekomendasi. Alur pengerjaan eksperimental komputasional ini dirancang guna mentransformasikan data visual mentah dari repositori digital menjadi keputusan rekomendasi palet busana yang valid. Penjabaran dari masing-masing tahapan operasional tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Prapemrosesan (Preprocessing) dan Segmentasi Citra Wajah: Tahap awal ini difokuskan pada pengondisian citra masukan yang berasal dari data primer maupun dataset publik Kaggle. Aktivitas prapemrosesan meliputi operasi standardisasi ukuran (resizing) matriks piksel untuk menjaga efisiensi penggunaan memori, dilanjutkan dengan reduksi derau (noise reduction) menggunakan penapis Gaussian Blur guna meminimalisasi gangguan tekstur pori-pori wajah. Setelah kualitas citra ditingkatkan, dilakukan segmentasi wilayah target menggunakan metode rule-based adaptive thresholding pada ruang warna YCbCr dan HSV untuk memisahkan area skin dan non-skin secara otomatis, sehingga menghasilkan masking biner wajah yang bersih dari gangguan rambut atau latar belakang.

- Clustering K-Means pada Tiga Color Space: Data piksel hasil segmentasi selanjutnya ditransformasikan ke dalam tiga jenis model ruang warna yang dievaluasi, yaitu RGB, HSV, dan CIELAB. Algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan (unsupervised learning) K-Means kemudian diterapkan pada masing-masing ruang warna tersebut secara paralel. Proses kuantisasi ini mempartisi distribusi warna piksel kulit ke dalam sejumlah klaster dinamis untuk menemukan nilai titik pusat (centroid) yang merepresentasikan fitur warna dominan secara spesifik pada masing-masing dimensi koordinat.

- Evaluasi Clustering: Kualitas hasil partisi data dari ketiga ruang warna diuji secara kuantitatif tanpa mengandalkan label manual (ground truth) melalui metrik validasi internal. Pengujian dilakukan dengan menghitung nilai Silhouette Score untuk mengukur tingkat kekompakan dan keterpisahan objek, Davies-Bouldin Index (DBI) untuk mengevaluasi rasio penyebaran data terhadap jarak antar-sentroid, serta Calinski-Harabasz Index (CHI) untuk menilai perbandingan varians intra-klaster dan antar-klaster secara paralel.

- Penentuan Color Space Terbaik: Data agregat yang diperoleh dari metrik evaluasi internal pada tahap sebelumnya digunakan sebagai basis analisis komparatif. Karakteristik dari masing-masing model warna diuji di bawah kondisi fluktuasi intensitas pencahayaan (illumination variance) yang berbeda. Ruang warna yang menghasilkan nilai indeks klasterisasi paling optimal—ditandai oleh Silhouette Score tertinggi serta nilai DBI terkecil—akan ditetapkan secara mutlak sebagai fondasi representasi komputasi utama untuk tahapan downstream.

- Klasifikasi Skintone dan Undertone: Setelah ruang warna terbaik terpilih, sistem melakukan ekstraksi parameter biologis pengguna menggunakan nilai centroid dominan yang telah tervalidasi. Tingkat kecerahan warna kulit dikalibrasi secara objektif menggunakan metrik Individual Typology Angle (ITA) yang dikalkulasi secara matematis melalui komponen Lightness L* dan koordinat kuning-biru b*. Pada saat yang sama, arah sebaran nilai pada kanal a* (hijau-merah) dan b* digunakan untuk mendeduksi kategori skin undertone ke dalam kelompok cool, neutral, atau warm.

- Pemetaan ke Rekomendasi Warna Pakaian: Profil karakteristik fisik berupa tingkat kecerahan kulit (ITA) dan kategori undertone yang telah diperoleh kemudian diintegrasikan ke dalam mesin rekomendasi purwarupa. Mesin ini bekerja menggunakan pendekatan berbasis aturan (rule-based) dengan merujuk langsung pada tabel rujukan digital (lookup table) yang disusun berdasarkan teori harmoni estetika visual dan psikologi desain busana. Sistem secara otomatis akan memetakan anchor color kulit pengguna untuk menghasilkan saran kombinasi warna pakaian yang serasi.

- Validasi Hasil Rekomendasi: Palet warna busana yang dikeluarkan oleh sistem tidak langsung disajikan kepada pengguna, melainkan wajib melewati fase pengujian reliabilitas luaran. Validasi dilakukan secara komputasional dengan mengukur kedekatan jarak perseptual antara sentroid kulit aktual dengan nilai warna garmen pakaian yang direkomendasikan menggunakan standar formula kalkulasi jarak non-linear CIEDE2000. Proses ini menjamin bahwa luaran sistem terbukti ekuivalen dan konsisten secara estetika profesional.

- Analisis dan Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir dari penelitian ini adalah melakukan sintesis menyeluruh terhadap seluruh data eksperimen, performa komputasi lintas ruang warna, serta akurasi fungsional dari purwarupa aplikasi berbasis Streamlit yang telah dikembangkan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai landasan ilmiah untuk menarik kesimpulan akhir, menjawab rumusan masalah penelitian, serta menyusun rekomendasi pengembangan sistem informasi untuk masa mendatang.

# Gambar 3.2 Flowchart Tahapan Penelitian Sistem Rekomendasi

## 3.4 Prapemrosesan Citra Digital

Tahap prapemrosesan bertujuan untuk mereduksi derau (noise) dan menstandardisasi input citra agar memiliki karakteristik yang konsisten. Langkah awal adalah melakukan penyesuaian ukuran (resizing) citra menjadi dimensi yang seragam. Standardisasi dimensi ini krusial dalam sistem informasi untuk menjaga efisiensi penggunaan memori dan kecepatan waktu eksekusi saat algoritma klasterisasi melakukan iterasi pada ribuan piksel [6], [12].

Selanjutnya, diaplikasikan penapis Gaussian Blur untuk menghaluskan tekstur kulit yang tidak rata dan menghilangkan pixel-level noise yang ditimbulkan oleh sensor kamera. Penggunaan Gaussian filter sebelum proses klasterisasi terbukti mampu meningkatkan akurasi sentroid warna karena algoritma tidak lagi terdistraksi oleh variasi warna kecil pada pori-pori atau artefak citra [14]. Selain itu, dilakukan proses normalisasi intensitas cahaya (illumination normalization) untuk mengurangi dampak bayangan (shadows) yang dapat menyebabkan pergeseran nilai warna pada ruang warna RGB [10], [24].

## 3.5 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dalam penelitian ini difokuskan pada pengembangan arsitektur informasi yang mampu mengintegrasikan algoritma pengolahan citra dengan teori estetika busana secara otomatis. Tujuan utama dari perancangan ini adalah membangun kerangka kerja (framework) yang objektif untuk mentransformasikan data visual mentah dari sensor kamera menjadi keputusan rekomendasi warna pakaian yang dipersonalisasi.

### 3.5.1 Arsitektur Pipeline Sistem

Sistem yang dikembangkan mengikuti arsitektur linear yang terdiri dari empat tahap utama pemrosesan data. Setiap tahap dirancang untuk meminimalkan ambiguitas data piksel dan memaksimalkan akurasi klasifikasi skin tone.

# Gambar 3.6 Diagram Arsitektur Pipeline Sistem

    - Deteksi dan Segmentasi Kulit Tahap awal ini melibatkan prapemrosesan (preprocessing) citra untuk menormalisasi kondisi masukan. Deteksi area kulit dilakukan menggunakan metode rule-based adaptive thresholding. Teknik ini diterapkan dengan mengonversi citra ke ruang warna YCbCr dan HSV untuk mengisolasi piksel kulit berdasarkan karakteristik krominansinya [1], [21]. Penggunaan masking biner memastikan bahwa hanya piksel pada wilayah wajah yang akan diproses pada tahap berikutnya, sehingga mengurangi gangguan dari objek latar belakang atau rambut [2].

    - Ekstraksi Warna Piksel yang telah berhasil terisolasi kemudian diolah menggunakan algoritma unsupervised learning, yaitu K-Means clustering. Algoritma ini akan mengelompokkan data warna piksel ke dalam sejumlah klaster yang telah ditentukan nilainya untuk menemukan sentroid warna yang paling dominan [6]. Nilai sentroid ini dianggap sebagai representasi digital dari warna kulit asli pengguna, yang mencakup informasi mengenai kecerahan (lightness) dan saturasi warna [19].

    - Evaluasi Multi-Color Space Penelitian ini melakukan pengujian komparatif untuk mengevaluasi kualitas klasterisasi pada tiga ruang warna yang berbeda, yakni RGB, HSV, dan CIELAB. Kualitas hasil ekstraksi pada masing-masing ruang warna diukur menggunakan metrik validasi klaster internal yang komprehensif, meliputi Silhouette Score, Davies-Bouldin Index (DBI), dan Calinski-Harabasz Index [18], [25]. Tahap evaluasi ini krusial untuk menentukan ruang warna mana yang paling konsisten dalam menghadapi variasi intensitas cahaya dan keragaman pigmen kulit manusia [9].

    - Rekomendasi Warna Pakaian Fase akhir dari pipeline ini adalah pemetaan hasil ekstraksi warna kulit ke dalam mesin rekomendasi. Mesin ini menggunakan logika mapping untuk mencocokkan profil kulit pengguna dengan palet warna pakaian yang telah dikurasi. Penentuan rekomendasi didasarkan pada prinsip harmoni warna universal, seperti skema komplementer (complementary), analog (analogous), dan triadik (triadic) guna menjamin keserasian visual secara teoretis [8], [17].

### 3.5.2 Rancangan Aturan Rekomendasi Warna

Mekanisme pemberian rekomendasi pada sistem ini dirancang menggunakan pendekatan rule-based (berbasis aturan) yang mengadopsi standar industri desain busana. Aturan ini tidak bekerja secara acak, melainkan menggunakan hasil analisis dari ruang warna CIELAB sebagai parameter utama.

Sistem akan mengklasifikasikan hasil sentroid klasterisasi ke dalam tiga kategori utama skin undertone: cool (dingin), neutral (netral), dan warm (hangat). Klasifikasi ini dilakukan dengan mengevaluasi distribusi nilai pada kanal a* dan b* dalam ruang CIELAB, di mana nilai a* mewakili spektrum hijau-merah dan b* mewakili spektrum biru-kuning [14]. Selain itu, tingkat kecerahan kulit dikalibrasi menggunakan metrik Individual Typology Angle (ITA) untuk memastikan rekomendasi bersifat inklusif terhadap spektrum kulit yang sangat terang hingga sangat gelap [13], [15].

Setelah kategori undertone ditentukan, sistem akan merujuk pada tabel rujukan (lookup table) yang berisi daftar warna garmen yang telah divalidasi oleh teori psikologi warna [8]. Sebagai contoh, pengguna dengan kategori warm tone akan diprioritaskan untuk menerima rekomendasi warna pakaian dengan nuansa bumi (earth tone), sementara pengguna cool tone akan diarahkan pada palet warna biru atau ungu yang bersifat komplementer terhadap rona kulit mereka [16], [17].

Mekanisme rekomendasi warna pakaian dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada tingkat kecerahan kulit semata, tetapi merupakan hasil integrasi antara klasifikasi Individual Typology Angle (ITA) dan analisis undertone pada ruang warna CIELAB. Tabel 3.1 menyajikan matriks logika pemetaan yang menjadi algoritma dasar bagi mesin rekomendasi sistem.

Tabel 3.2 Logika Pemetaan Rekomendasi Warna Pakaian Berdasarkan Skin Tone dan Undertone

| Kategori Kulit (ITA) | Rentang Sudut ITA | Undertone (Lab) | Rekomendasi Palet Warna Pakaian | Harmoni Warna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Very Light | >55∘ | Cool | Royal Blue, Emerald, Lavender, Silver | Complementary |
| Light | 41∘ s.d. 55∘ | Neutral | Dusty Pink, Jade Green, Off-white, Grey | Analogous |
| Intermediate | 28∘ s.d. 41∘ | Warm | Mustard, Olive Green, Terracotta, Coral | Triadic |
| Tan | 10∘ s.d. 28∘ | Warm | Golden Yellow, Deep Orange, Warm Brown | Monochromatic |
| Brown | −30∘ s.d. 10∘ | Neutral | Cream, Beige, Burgundy, Forest Green | Analogous |
| Dark | <−30∘ | Cool/Warm | Cobalt Blue, Magenta, Maroon, Turquoise | Complementary |

## 3.6 Teknik Analisis Data

Tahap analisis data merupakan instrumen krusial dalam penelitian ini untuk mengukur validitas, keandalan, dan efektivitas dari model sistem yang dibangun. Analisis dilakukan secara sistematis dan komprehensif, mencakup evaluasi performa algoritma secara komputasional hingga pengujian relevansi hasil luaran berdasarkan teori estetika busana. Mengacu pada arsitektur sistem yang telah dirancang, teknik analisis data dipartisi menjadi tiga instrumen pengujian utama: evaluasi kuantitatif algoritma clustering, analisis komparatif performa antar ruang warna, dan validasi akurasi mesin rekomendasi.

### 3.6.1 Evaluasi Kuantitatif Clustering

Untuk mengukur kualitas partisi piksel kulit yang dihasilkan oleh algoritma K-Means clustering, sistem menerapkan tiga metrik evaluasi internal secara paralel. Penggunaan metrik internal ini sangat esensial untuk menilai struktur klaster secara objektif tanpa harus bergantung pada pelabelan manual (ground truth).

Pertama, Silhouette Score digunakan untuk menguji tingkat kohesi dan separasi piksel. Metrik ini mengkalkulasi seberapa dekat jarak spasial sebuah piksel data terhadap piksel lain di dalam klaster yang sama (intra-cluster distance) jika dibandingkan dengan jaraknya ke klaster terdekat lainnya (inter-cluster distance) [18]. Nilai Silhouette Score berkisar pada rentang matematis -1 hingga 1. Nilai yang mendekati 1 secara empiris menunjukkan bahwa titik-titik warna kulit telah membentuk konfigurasi clustering yang terpusat dan terpisah secara absolut dari objek non-kulit, seperti latar belakang atau atribut visual lainnya.

Kedua, Davies-Bouldin Index (DBI) diimplementasikan guna mengevaluasi rasio penyebaran titik data di dalam sebuah klaster terhadap jarak antar sentroid klaster [18]. Berbeda dengan metrik sebelumnya, DBI berfokus pada minimalisasi parameter jarak. Semakin kecil nilai DBI (mendekati nol), maka semakin optimal performa algoritma tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa data piksel warna kulit terdistribusi secara rapat pada pusatnya masing-masing dan memiliki jarak antar-klaster yang sangat signifikan.

Ketiga, Calinski-Harabasz Index (CHI) atau yang secara akademis direferensikan sebagai Variance Ratio Criterion diaplikasikan untuk menghitung rasio antara dispersi varians antar-klaster dengan varians di dalam klaster [6]. Nilai CHI yang tinggi mendemonstrasikan bahwa sentroid warna dominan yang terekstraksi memiliki variansi internal yang sangat rendah sekaligus terpisah secara tegas dari kelompok warna lain, yang berguna untuk menghindari efek over-segmentation pada proses isolasi wajah.

# Gambar 3.7 Diagram Alir Perhitungan Metrik Evaluasi Kuantitatif Clustering

### 3.6.2 Analisis Komparatif Multi-Color Space

Data agregat dari hasil metrik evaluasi komputasional sebelumnya kemudian digunakan untuk keperluan analisis komparatif. Pengujian silang ini dilakukan untuk menguji tingkat ketangguhan deteksi warna kulit pada tiga model ruang warna multi-dimensi, yakni RGB, HSV, dan CIELAB [1], [2]. Tujuan utama dari komparasi ini adalah untuk menentukan representasi dimensi warna yang paling stabil ketika dihadapkan pada skenario fluktuasi intensitas pencahayaan (illumination variance) yang ekstrem.

Pada tahap operasional ini, sistem akan memetakan dan membandingkan degradasi nilai Silhouette Score pada masing-masing ruang warna. Analisis pada ruang warna RGB difokuskan pada tingkat kerentanannya terhadap korelasi linier antara parameter cahaya dan komponen warna pigmen. Sementara itu, pengujian pada ruang warna HSV ditujukan untuk membuktikan apakah pemisahan komponen kecerahan (Value) dari rona murni (Hue dan Saturation) mampu mereduksi derau visual dengan lebih baik [2]. Selanjutnya, performa dimensi CIELAB dianalisis secara khusus karena sifat ruang warnanya yang perceptually uniform, mereplikasi dengan presisi bagaimana sistem optik manusia membedakan rona gradasi kulit [14]. Ruang warna yang menghasilkan nilai indeks klasterisasi terbaik secara konsisten akan ditetapkan sebagai fondasi komputasi untuk sistem informasi akhir.

Tabel 3.5 Rancangan Matriks Hasil Perbandingan Ruang Warna

| Metrik | RGB | HSV | CIELAB | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silhouette Score | - | - | - | Semakin tinggi semakin baik |
| DBI | - | - | - | Semakin rendah semakin baik |
| CHI | - | - | - | Semakin tinggi semakin baik |
| Waktu Komputasi (ms) | - | - | - | Penilaian efisiensi algoritma |
| Peringkat Akhir | - | - | - | Ruang warna paling optimal |

Pengujian tersebut dioperasionalkan melalui skenario perlakuan yang diatur pada Tabel 3.6. Seluruh luaran dari ketiga skenario tersebut secara mutlak akan dibandingkan secara terpusat menggunakan dasar kalkulasi metrik warna yang ekuivalen.

Tabel 3.6 Skenario Pengujian Clustering Ruang Warna

| Skenario | Input | Color Space | Metode | Output yang Dibandingkan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Citra wajah | RGB | K-Means | "Centroid + Silhouette, DBI, CHI" |
| S2 | Citra wajah | HSV | K-Means | "Centroid + Silhouette, DBI, CHI" |
| S3 | Citra wajah | CIELAB | K-Means | "Centroid + Silhouette, DBI, CHI" |

### 3.6.3 Validasi Rekomendasi Warna Pakaian

Sebagai tahap pemastian luaran akhir, sistem menerapkan formula metrik CIEDE2000. Metode ini berfungsi sebagai instrumen ukur validasi objektif untuk mengonfirmasi apakah palet kandidat warna pakaian yang direkomendasikan benar-benar selaras dan kompatibel secara presisi dengan warna kulit aktual hasil ekstraksi clustering [14]. CIEDE2000 diimplementasikan karena secara arsitektural metrik ini mampu mengukur perbedaan intensitas kromatik dengan meniru cara penglihatan sistem perseptual mata manusia bekerja, sehingga kualitas rekomendasi fesyen dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara saintifik.

Untuk menjamin bahwa luaran sistem purwarupa tidak hanya akurat secara komputasional tetapi juga relevan secara persepsi visual manusia, tahap validasi rekomendasi warna pakaian dijalankan menggunakan metrik jarak warna CIEDE2000. Berbeda dengan formulasi jarak Euclidean konvensional (seperti formula CIE76) yang mengkalkulasi garis lurus di dalam ruang koordinat kartesian multidimensi, formula CIEDE2000 dirancang secara komprehensif oleh Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) untuk mengatasi masalah ketidakseragaman persepsi (perceptual non-uniformity) [9], [14]. Metrik ini bekerja dengan memperhitungkan pembobotan (weighting factors) yang kompleks pada parameter perbedaan tingkat kecerahan ΔL', perbedaan kroma ΔC', dan perbedaan rona atau hue ΔH'. Melalui koreksi matematis yang bersifat non-linear ini, nilai perbedaan warna (direpresentasikan sebagai ΔE00) yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan bagaimana sistem penglihatan biologis manusia mendeteksi perbedaan, kemiripan, atau keserasian warna secara sangat presisi dan objektif [14].

Implementasi pengujian CIEDE2000 di dalam alur kerja purwarupa ini dilakukan dengan menjadikan titik pusat klaster (centroid) warna kulit pengguna yang telah diekstraksi pada ruang CIELAB sebagai titik referensi utama atau warna jangkar (anchor color). Selanjutnya, algoritma sistem akan mengukur jarak ΔE00 antara centroid kulit tersebut dengan kandidat palet warna pakaian (direpresentasikan dalam kode HEX) yang ditarik dari pangkalan data aturan rekomendasi [16]. Kalkulasi jarak perseptual ini berfungsi sebagai mekanisme filtrasi (filtering mechanism). Kalkulasi ini memastikan bahwa rekomendasi yang tergolong dalam harmoni analogous memiliki transisi jarak perseptual yang cukup dekat dan dapat ditoleransi oleh mata, sedangkan untuk aturan harmoni complementary, jaraknya terukur secara pasti berada pada kuadran spektrum warna yang berlawanan secara matematis namun tetap menghasilkan keseimbangan visual yang estetis [8], [14].

Lebih lanjut, hasil dari kalkulasi metrik CIEDE2000 ini akan diuji silang (cross-validation) dengan prinsip-prinsip dasar teori psikologi warna yang berlaku di dalam industri desain mode (fashion design) [8]. Palet warna pakaian akhir yang direkomendasikan dan ditampilkan pada antarmuka Streamlit wajib mencerminkan kesesuaian dengan metrik Individual Typology Angle (ITA) serta kategori undertone pengguna. Sebagai contoh skenario validasi, jika nilai jarak warna perseptual menunjukkan adanya deviasi visual yang melanggar logika pemetaan—misalnya kandidat garmen berwarna pastel pucat diukur dan terbukti memiliki jarak harmoni yang salah terhadap pengguna berspektrum kulit warm undertone kategori Tan maka algoritma sistem akan merevisi nilai tersebut dan menggantinya dengan kandidat warna pakaian lain dari pangkalan data [15], [17]. Melalui mekanisme validasi ganda yang mengawinkan tingkat presisi matematis metrik CIEDE2000 dengan pakem aturan estetika fashion ini, sistem informasi dapat memberikan tingkat akurasi personalisasi gaya yang sangat tinggi dan sepenuhnya terhindar dari bias subjektivitas pengamatan manual yang selama ini menjadi kendala konvensional [8], [17].

.

## 3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu dari bulan Februari hingga Juli 2026. Kegiatan penelitian disusun secara bertahap mulai dari penyusunan proposal hingga sidang skripsi. Rincian jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan Penelitian | Fase | Feb | Mar |  | Apr |  | Mei | Jun | Jul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Studi pustaka dan penelaahan literatur (Color Space & Clustering) | Persiapan | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | "Penyusunan draf proposal skripsi (Bab I Bab II dan Bab III)" | Persiapan | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Seminar proposal dan revisi instrumen metodologi | Persiapan |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4 | "Implementasi algoritma preprocessing dan pipeline sistem" | Implementasi |  |  |  | X |  | X |  |  |
| 5 | "Pengujian komparatif K-Means pada ruang warna RGB HSV CIELAB" | Implementasi |  |  |  |  |  | X | X |  |
| 6 | "Evaluasi clustering (DBI CHI Silhouette) dan validasi CIEDE2000" | Implementasi |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 7 | Penyusunan laporan akhir skripsi dan pelaporan hasil analisis | Pelaporan |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 8 | Sidang akhir komprehensif | Pelaporan |  |  |  |  |  |  |  | X |

# BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Umum Sistem

Implementasi purwarupa sistem rekomendasi warna pakaian ini dikembangkan melalui pendekatan komputasional yang mengintegrasikan pengolahan citra digital, algoritma clustering, dan pemetaan aturan teori estetika visual secara sistematis. Pengembangan pipeline sistem dioperasikan dalam lingkungan komputasi awan menggunakan platform Google Colaboratory berbasis bahasa pemrograman Python. Ekosistem perangkat lunak yang digunakan ditopang oleh integrasi pustaka-pustaka utama yang secara spesifik dirancang untuk menangani manipulasi visi komputer secara efisien. Pemrosesan citra, yang mencakup tahapan prapemrosesan adaptif melalui Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) serta lokalisasi wilayah wajah menggunakan Haar Cascade Classifier, diimplementasikan menggunakan pustaka OpenCV versi 4.10.0 [21]. Operasi manipulasi matriks numerik piksel ditangani oleh NumPy versi 2.0.2, sedangkan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan berupa K-Means clustering, Elbow Method, beserta perhitungan metrik evaluasi klaster internalnya dioperasikan dengan mengandalkan pustaka Scikit-Learn [6], [18]. Untuk menjamin akurasi evaluasi objektif antara representasi sentroid kulit dengan referensi busana, kalkulasi jarak perseptual CIEDE2000 dilakukan menggunakan pustaka colormath [14]. Seluruh algoritma back-end ini pada akhirnya diintegrasikan menjadi sebuah antarmuka aplikasi interaktif menggunakan framework Streamlit agar purwarupa dapat dioperasikan dan divalidasi dengan mudah.

[SISIPKAN GAMBAR 4.1: Screenshot environment antarmuka Google Colab yang menampilkan cell import library utama atau struktur hierarki folder project/dataset di dalam Google Drive] Gambar 4.1 Lingkungan Pengembangan Sistem pada Google Colaboratory

Pada aspek arsitektur data, sistem diuji dan dikalibrasi menggunakan dataset citra wajah yang komprehensif untuk memastikan tingkat ketangguhan (robustness) mesin saat memproses keragaman karakteristik fisik nyata. Dataset akhir yang dikompilasi terdiri atas 120 sampel citra wajah dua dimensi dengan dukungan ekstensi format standar JPG dan PNG. Kumpulan data komputasi ini bersumber dari penggabungan hasil akuisisi data primer dan kurasi dataset sekunder yang ditarik dari repositori publik "Dataset Skin Tone" pada platform Kaggle [26]. Seluruh citra sampel yang dimuat ke dalam memori distandardisasi dimensinya secara otomatis menjadi resolusi konstan 256x256 piksel. Standardisasi ukuran matriks ini merupakan langkah esensial untuk menjaga kualitas retensi fitur warna kulit sekaligus meminimalisasi lonjakan kompleksitas beban komputasi saat algoritma iteratif dijalankan pada ribuan piksel secara simultan [12].

Guna menjamin purwarupa sistem rekomendasi ini relevan dengan model demografi secara universal, dataset sengaja disusun untuk merepresentasikan keragaman spektrum warna kulit manusia secara mendalam. Variasi sampel citra meliputi rentang klasifikasi derajat Individual Typology Angle (ITA) yang lebar, mulai dari kategori very light hingga dark [15]. Lebih lanjut, untuk menguji stabilitas performa sentroid klaster lintas ruang warna secara empiris, citra-citra yang digunakan memiliki varians iluminasi yang tinggi, mencakup kondisi perekaman indoor (cahaya buatan) maupun outdoor (cahaya alami) yang menciptakan efek bayangan dan sorotan asimetris [9], [24]. Fluktuasi pencahayaan yang menjadi kendala klasik pada pengolahan citra ini secara langsung dikompensasi oleh arsitektur sistem melalui metode deteksi piksel kulit berbasis majority voting yang mengekstraksi nilai ambang batas komposit secara bersamaan [2].

[SISIPKAN GAMBAR 4.2: Sampel grid citra wajah dari dataset yang memperlihatkan keragaman kategori tingkat kecerahan skintone (Very Light hingga Dark) beserta perbedaan kondisi iluminasi latar belakang] Gambar 4.2 Sampel Dataset Citra Wajah dengan Variasi Skintone dan Kondisi Pencahayaan

## 4.2 Hasil Preprocessing dan Segmentasi Kulit

### 4.2.1 Hasil Deteksi dan Cropping Wajah

Tahapan komputasional pertama setelah akuisisi citra mentah adalah melokalisasi area wajah ( face localization ) untuk memisahkan target observasi dari latar belakang sebelum proses segmentasi kulit dilakukan. Pada purwarupa sistem ini, proses deteksi wajah diimplementasikan menggunakan metode Haar Cascade Classifier bawaan pustaka OpenCV. Pemilihan algoritma dasar ini didasarkan pada tingkat efisiensi komputasinya yang sangat ringan, tidak membutuhkan akselerasi perangkat keras khusus (GPU), serta secara empiris dinilai sangat memadai untuk mengenali struktur citra wajah frontal dengan ekspresi natural yang sesuai dengan batasan masalah penelitian [21].

Secara operasional, pemindaian area wajah dikalibrasi menggunakan parameter deteksi spesifik guna mengoptimalkan presisi pembacaan dan meminimalisasi deteksi palsu (false positive). Parameter scaleFactor dikonfigurasi pada skala 1,1 untuk pencarian objek multiresolusi, sedangkan parameter minNeighbors ditetapkan pada nilai 6. Untuk mencegah sistem mendeteksi objek latar yang menyerupai wajah, parameter minSize diatur pada ambang batas minimal dimensi (60, 60) piksel. Apabila di dalam satu citra masukan terdeteksi lebih dari satu objek wajah, logika program secara otomatis akan mengisolasi wajah dengan area terbesar sebagai subjek utama. Setelah bounding box utama terbentuk, sistem mengaplikasikan parameter toleransi perluasan (padding) sebesar 0,15. Perluasan kotak pembatas sebesar 15% ini secara teknis berfungsi untuk mengamankan wilayah periferal wajah pengguna, seperti area dahi dan pipi terluar, agar tidak terpotong (ter-crop) dari matriks citra, sehingga representasi piksel warna kulit dapat terekstraksi secara utuh dan optimal.

Berdasarkan hasil pengujian komputasional terhadap keseluruhan dataset yang berjumlah 120 sampel citra wajah, algoritma Haar Cascade menunjukkan tingkat keberhasilan deteksi sebesar 97 citra wajah yang mampu dilokalisasi dan di-crop dengan sempurna. Di sisi lain, sistem mencatat adanya kegagalan deteksi (skipped) pada 23 sampel citra. Anomali kegagalan pelokalan pada 23 citra tersebut merepresentasikan kelemahan bawaan (inherent limitation) dari detektor Haar Cascade, yang sensitivitasnya cenderung menurun secara signifikan apabila dihadapkan pada citra dengan variasi sudut kemiringan wajah (pose variation) yang ekstrem atau adanya objek penghalang (oklusi) parsial pada fitur utama wajah [21]. Untuk menjaga agar rangkaian pipeline tetap berjalan ( robust ) pada kondisi deteksi yang buruk, purwarupa ini telah dilengkapi dengan mekanisme mitigasi (fallback rule). Apabila tingkat kegagalan ekstraksi wajah dari keseluruhan basis data melampaui toleransi 50%, sistem diinstruksikan untuk mem- bypass tahap cropping ini dan langsung meneruskan citra prapemrosesan utuh menuju tahapan segmentasi warna kulit selanjutnya.

[SISIPKAN GAMBAR 4.3: Perbandingan visual antara citra masukan asli dan hasil cropping wajah (Face crop) pada beberapa sampel dari dataset, misalnya pada sampel dengan ID 10_0_0_20170120220..., 10_1_1_20170116225..., dan 10_1_3_20170119150... yang memperlihatkan perluasan area pipi dan dahi akibat padding]

Gambar 4.3 Hasil Deteksi dan Cropping Wajah Berdasarkan Bounding Box Haar Cascade Classifier

### 4.2.2 Hasil Preprocessing dan Normalisasi Citra

Tahapan prapemrosesan (preprocessing) merupakan fase krusial dalam sistem pengolahan citra digital untuk menstandardisasi kondisi masukan sebelum dilakukan segmentasi dan ekstraksi fitur. Berdasarkan arsitektur purwarupa yang dikembangkan, sistem mengimplementasikan dua operasi perbaikan utama: normalisasi pencahayaan dinamis menggunakan metode Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) dan reduksi derau (noise reduction) spasial melalui penapis Gaussian Blur. Langkah ini diimplementasikan guna memitigasi variasi intensitas pencahayaan (illumination variance) yang sering kali mendistorsi representasi piksel warna kulit, baik yang diakibatkan oleh kondisi perekaman dengan cahaya alami ( outdoor ) maupun pencahayaan buatan yang tidak merata ( indoor ) [24].

Secara komputasional, algoritma CLAHE tidak diterapkan secara langsung pada model warna RGB primer karena hal tersebut dapat merusak komposisi warna dasar citra. Oleh karena itu, matriks citra BGR terlebih dahulu dikonversi ke dalam ruang warna perseptual CIELAB. Pemrosesan ekualisasi histogram kemudian difokuskan secara eksklusif pada kanal kecerahan L* (Lightness), membiarkan informasi krominansi murni pada kanal a* dan b* tetap utuh. Metode CLAHE dieksekusi dengan mendefinisikan parameter tile grid size berukuran 8×8 piksel. Partisi grid lokal ini memungkinkan sistem untuk menghitung dan menyesuaikan distribusi kontras secara adaptif pada setiap blok area wajah secara mandiri, sehingga masalah bayangan (shadows) yang terkonsentrasi pada salah satu sisi wajah dapat diatasi secara lebih spesifik [12]. Guna mencegah terjadinya amplifikasi derau berlebih ( over-amplification ) pada blok citra yang memiliki distribusi warna seragam, sistem menerapkan pembatasan kontras melalui parameter clip limit yang diatur secara moderat pada nilai 2,0.

Setelah distribusi pencahayaan dinormalisasi, kanal L* digabungkan kembali dan dikonversi menuju format warna BGR awal. Sistem kemudian mengaplikasikan penapis Gaussian Blur dengan dimensi kernel spasial sebesar 5×5. Operasi pelunakan ini secara empiris bertujuan untuk menghaluskan ketidakteraturan tekstur mikro pada permukaan kulit, seperti pori-pori atau artefak distorsi kompresi, agar algoritma K-Means clustering pada fase downstream tidak terdistraksi dan dapat mengekstrak sentroid secara lebih representatif [14].

Berdasarkan pengujian kualitatif terhadap sampel dataset, integrasi antara CLAHE dan Gaussian Blur memberikan hasil koreksi visual yang konsisten. Pada sampel citra yang terekam dalam kondisi pencahayaan asimetris (seperti pada sampel 10_0_0_2017012022062 dan 10_0_1_2017011622520), algoritma berhasil mencerahkan area wajah yang tertutup bayangan gelap sekaligus meredam intensitas pada area sorotan (highlights) tanpa menyebabkan wajah tampak datar (flat). Meskipun peningkatan kualitas citra ini secara kasatmata dapat diobservasi, pembuktian secara matematis belum dapat dijabarkan secara rinci. [CATATAN: data perbandingan histogram distribusi kecerahan citra secara kuantitatif sebelum dan sesudah penerapan CLAHE belum tersedia di dalam data komputasi yang direkam].

[SISIPKAN GAMBAR 4.4: Perbandingan matriks visual berdampingan (side-by-side) antara citra masukan asli dan citra hasil prapemrosesan ("CLAHE + Gaussian Blur") pada minimal tiga sampel wajah (misal: 10_0_0_2017011620110, 10_0_0_2017012022062, dan 10_0_1_2017011622520) yang secara jelas memperlihatkan reduksi bayangan asimetris]

Gambar 4.4 Perbandingan Visual Citra Wajah Original dan Hasil Prapemrosesan (CLAHE + Gaussian Blur)

## 4.3 Hasil Clustering dan Ekstraksi Warna Kulit

Tahapan krusial setelah pembentukan skin mask biner adalah melakukan kuantisasi warna untuk mengekstrak sentroid warna murni yang paling representatif dari permukaan kulit wajah subjek. Proses ekstraksi ini mengimplementasikan algoritma K-Means clustering, sebuah metode pembelajaran tanpa pengawasan (unsupervised learning) yang mempartisi $N$ piksel kulit ke dalam $K$ kelompok secara iteratif berdasarkan kedekatan jarak Euclidean minimum [6]. Untuk mengevaluasi ruang warna mana yang paling stabil dan adaptif dalam merepresentasikan karakteristik skintone manusia, algoritma K-Means dieksekusi secara paralel pada tiga model ruang warna yang berbeda, yaitu RGB, HSV, dan CIELAB [9], [18]. Efektivitas hasil partisi klaster pada masing-masing ruang warna diuji secara kuantitatif menggunakan tiga metrik evaluasi internal, yaitu Silhouette Score untuk mengukur kohesi dan separasi objek (semakin tinggi semakin baik), Davies-Bouldin Index (DBI) untuk mengukur tingkat kepadatan klaster (semakin rendah semakin baik), serta Calinski-Harabasz Index (CHI) untuk mengukur rasio varians antar-klaster [18].

### 4.3.1 Hasil Penerapan K-Means pada RGB

Pada tahapan pengujian pertama, algoritma K-Means diterapkan langsung pada matriks tiga dimensi dari ruang warna RGB (Red, Green, Blue) yang terekstraksi melalui indeks koordinat skin mask. Karakteristik dasar ruang warna RGB yang bersifat aditif menyebabkan setiap saluran warna (R, G, dan B) menyimpan informasi krominansi sekaligus pencahayaan secara bersamaan, sehingga koordinat piksel kulit sangat sensitif terhadap fluktuasi kecerahan sekecil apa pun [19]. Pengklasteran dilakukan dengan menguji jumlah klaster kandidat K \in {3, 5, 7} secara konsisten, di mana konfigurasi K=3 ditetapkan sebagai model optimal berdasarkan evaluasi Elbow Method dan Composite Score. Seluruh piksel dihitung jarak kedekatannya secara berulang hingga mencapai kondisi konvergensi di mana posisi sentroid tidak lagi mengalami pergeseran spasial.

Proses iterasi pada K=3 tersebut menghasilkan tiga sentroid warna kulit dominan yang secara visual direpresentasikan melalui kode warna heksadesimal #AF7F68, #6A4638, dan #E7BDA5. Nilai sentroid dari klaster dengan jumlah anggota piksel terbanyak didefinisikan sebagai warna kulit dominan subjek pada ruang warna RGB. Guna menguji kualitas segmentasi warna secara objektif, struktur partisi data dievaluasi secara matematis. Berdasarkan perhitungan metrik internal untuk konfigurasi K=3, algoritma menghasilkan tingkat separasi Silhouette Score sebesar 0.4784, indeks kepadatan Davies-Bouldin (DBI) sebesar 0.6783, dan Calinski-Harabasz Index (CHI) sebesar 6951.57. Secara teoritis, tingginya korelasi antar-saluran pada model RGB dapat membatasi kualitas klaster, namun perolehan metrik ini menunjukkan tingkat kohesi internal yang sangat solid [19], [25].

[SISIPKAN GAMBAR 4.7: Grafik visualisasi sebaran klaster 3D piksel kulit pada ruang warna RGB yang menampilkan plot sebaran warna piksel beserta posisi titik sentroid hasil kalkulasi algoritma K-Means]

Gambar 4.7 Visualisasi Klasterisasi Piksel Kulit Menggunakan K-Means pada Ruang Warna RGB

### 4.3.2 Hasil Penerapan K-Means pada HSV

Pengujian kedua dilakukan dengan mentransformasikan matriks piksel kulit dari format BGR asli menuju ruang warna HSV (Hue, Saturation, Value). Pemisahan komponen warna murni (Hue dan Saturation) dari komponen intensitas cahaya (Value) pada ruang warna ini secara signifikan mengubah distribusi geometris piksel kulit di dalam ruang pencarian klaster [1], [2]. Pemisahan parameter luminans ini bertujuan untuk mengisolasi derau pencahayaan lokal, sehingga proses partisi K-Means dapat berfokus penuh pada pengelompokan kemurnian warna kulit [2]. Algoritma dijalankan dengan menggunakan variasi jumlah klaster K \in {3, 5, 7} agar sebanding dengan pengujian sebelumnya.

Setelah algoritma mencapai ambang batas konvergensi pada K=3, sistem merekam titik koordinat pusat dari masing-masing kelompok piksel tersebut yang tervisualisasi pada kode heksadesimal #785343, #D9AA92, dan #905F60. Komponen Hue pada sentroid dengan bobot keanggotaan terbesar memberikan representasi rona kulit yang bersih dari pengaruh bayangan wajah [2]. Ketangguhan geometris dari pemisahan komponen ini tercermin langsung pada hasil penghitungan metrik validasi internal klaster. Evaluasi K-Means pada model HSV ($K=3$) menghasilkan Silhouette Score sebesar 0.4461, Davies-Bouldin Index sebesar 0.7986, dan Calinski-Harabasz Index sebesar 2589.12. Kendati secara struktur ruang visual sangat berbeda, struktur klaster pada ruang warna HSV tetap mampu menghasilkan pemisahan kelompok data yang tegas, meskipun metrik evalusinya sedikit berada di bawah RGB dan CIELAB pada dataset ini [1], [18].

[SISIPKAN GAMBAR 4.8: Grafik visualisasi sebaran klaster 3D piksel kulit pada ruang warna HSV yang memperlihatkan pengelompokan data berdasarkan parameter silinder rona dan saturasi beserta titik pusat klaster]

Gambar 4.8 Visualisasi Klasterisasi Piksel Kulit Menggunakan K-Means pada Ruang Warna HSV

### 4.3.3 Hasil Penerapan K-Means pada CIELAB

Tahapan pengujian ketiga mengeksekusi algoritma K-Means pada ruang warna CIELAB (atau LAB), yang secara matematis dirancang bersifat perceptually uniform [9]. Pada model ini, saluran L* merepresentasikan dimensi kecerahan (Lightness), sedangkan saluran a* (rentang hijau-merah) dan b* (rentang biru-kuning) bertindak sebagai parameter krominansi murni. Pemanfaatan ruang warna CIELAB dalam proses klasterisasi citra biologis seperti kulit manusia dinilai sangat efektif, karena setiap pergeseran jarak Euclidean di dalam ruang LAB berbanding lurus dengan perbedaan warna yang ditangkap oleh indra penglihatan manusia secara visual [5]. Proses pengelompokan piksel kulit dijalankan dengan konfigurasi pengujian K \in {3, 5, 7}.

Luaran komputasi dari fase ini memunculkan tiga koordinat sentroid utama (pada konfigurasi K=3) yang secara visual terpetakan pada warna heksadesimal #EEBDA1, #4A4538, dan #AA7157. Sentroid mayoritas yang dihasilkan dari ruang warna CIELAB ini memegang peranan krusial dalam arsitektur purwarupa sistem, karena nilai L*, a*, dan b* tersebut akan menjadi parameter utama dalam kalkulasi jarak perseptual CIEDE2000 untuk menentukan tingkat harmoni warna pakaian [14]. Validitas performa partisi data pada ruang warna CIELAB dibuktikan melalui pengukuran metrik evaluasi internal klaster yang sangat tinggi, yaitu Silhouette Score sebesar 0.4769, Davies-Bouldin Index 0.6770, dan Calinski-Harabasz Index 6972.03. Karena skalanya yang seragam secara perseptual, model CIELAB secara empiris terbukti mampu bersaing secara ketat dengan model RGB dalam menghasilkan nilai indeks pembagi klaster yang optimal serta tingkat separasi visual yang tajam [5], [25].

[SISIPKAN GAMBAR 4.9: Grafik visualisasi sebaran klaster 3D piksel kulit pada ruang warna CIELAB yang menunjukkan distribusi data berdasarkan parameter lightness serta koordinat kromatik a dan b beserta letak sentroid]

Gambar 4.9 Visualisasi Klasterisasi Piksel Kulit Menggunakan K-Means pada Ruang Warna CIELAB

## 4.4 Evaluasi Komparatif Multi-Color Space

[Menyajikan perbandingan nilai metrik evaluasi clustering dari ketiga ruang warna secara sistematis dalam bentuk tabel dan grafik. Analisis difokuskan pada stabilitas centroid warna kulit terhadap variasi kondisi pencahayaan.]

Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Metrik Evaluasi Clustering

| Color Space | Silhouette Score | Davies-Bouldin Index | Calinski-Harabasz Index | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGB | [Nilai] | [Nilai] | [Nilai] | [Analisis] |
| HSV | [Nilai] | [Nilai] | [Nilai] | [Analisis] |
| CIELAB | [Nilai] | [Nilai] | [Nilai] | [Analisis] |

## 4.5 Hasil Rekomendasi Warna Pakaian

### 4.5.1 Pemetaan Warna Kulit ke Rekomendasi Warna

[Memaparkan mekanisme pemetaan centroid warna kulit hasil clustering ke dalam klasifikasi tone kulit (cool, neutral, warm) dan selanjutnya ke dalam palet rekomendasi warna pakaian berbasis teori harmoni warna.]

### 4.5.2 Contoh Hasil Rekomendasi Sistem

[Menyajikan contoh hasil rekomendasi warna pakaian untuk beberapa sampel citra wajah dengan tone warna kulit yang berbeda, disertai visualisasi palet warna yang direkomendasikan.]

## 4.6 Pembahasan

[Mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu yang telah dibahas dalam Bab II. Membahas kelebihan, keterbatasan, dan implikasi dari hasil yang diperoleh. Menjawab rumusan masalah secara sistematis berdasarkan temuan yang ada.]

# BAB V 
PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

a. [Kesimpulan mengenai perancangan pipeline ekstraksi warna kulit menggunakan rule-based thresholding dan K-Means clustering yang berhasil dikembangkan dan menjawab rumusan masalah pertama.]

b. [Kesimpulan mengenai color space yang menghasilkan representasi centroid warna kulit paling stabil berdasarkan evaluasi komparatif, menjawab rumusan masalah kedua.]

c. [Kesimpulan mengenai pemetaan output clustering ke dalam rekomendasi palet warna pakaian berdasarkan teori harmoni warna, menjawab rumusan masalah ketiga.]

d. [Kesimpulan mengenai performa keseluruhan sistem rekomendasi yang dikembangkan, menjawab rumusan masalah keempat.]

## 5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diidentifikasi, beberapa saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah:

a. Pengembangan mekanisme deteksi kulit yang lebih robust terhadap variasi pencahayaan ekstrem, misalnya dengan menggabungkan pendekatan adaptive histogram equalization atau illumination normalization.

b. Eksplorasi metode clustering lain seperti Fuzzy C-Means atau Gaussian Mixture Model untuk membandingkan kualitas representasi centroid warna kulit yang dihasilkan.

c. Perluasan ruang warna yang dievaluasi dengan menambahkan YCbCr dan XYZ untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

d. Pengembangan antarmuka pengguna berbasis web atau mobile agar sistem dapat digunakan secara praktis oleh masyarakat umum.

e. Pelibatan pakar fashion atau pengguna nyata dalam proses validasi rekomendasi warna pakaian untuk meningkatkan relevansi sistem dari perspektif estetika.

# DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Kolkur, D. Kalbande, P. Shimpi, C. Bapat, dan J. Jarti, "Human Skin Detection Using RGB, HSV and YCbCr Color Models," ICCASP, 2016.

[2] A. Moumene, A. Jilbab, dan C. Nacir, "Real Time Skin Color Detection Based on Adaptive HSV Thresholding," IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), vol. 12, no. 1, hal. 313–321, Mar. 2023.

[3] Y. Chang dan T. Mukai, "Color Feature Based Dominant Color Extraction," MVA, 2015.

[4] K. Komori dan S. Eguchi, "A Unified Formulation of k-Means, Fuzzy c-Means and Gaussian Mixture Model by the Kolmogorov–Nagumo Average," Entropy, vol. 23, no. 518, hal. 1-14, 2021.

[5] Rosyani, S. Saryani, S. Hartati, dan R. Wardoyo, "Color Features Based Flower Image Segmentation Using K-Means and Fuzzy C-Means," International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 12, no. 10, hal. 535-542, 2021.

[6] K. P. Sinaga dan M. S. Yang, "Unsupervised K-Means Clustering Algorithm," IEEE Access, vol. 8, hal. 80716–80727, 2020.

[7] Y. Chen dan J. Wang, "Three-Way Clustering Based on Digital Image Processing," Knowledge-Based Systems, 2021.

[8] Y. Wei dan J. Zhang, "The Application of Color Psychology in Fashion Design," Journal of Physics: Conference Series, vol. 1792, 2021.

[9] G. Muratbekova, M. S. Al-kaabi, H. Sellahewa, dan S. Jassim, "Color Models in Image Processing: A Review and Experimental Comparison," IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), vol. 14, no. 4, hal. 2366-2382, Des. 2025.

[10] M. S. Al-kaabi, G. Muratbekova, S. Jassim, dan H. Sellahewa, "Deepfake Detection: A Performance Comparison of Machine Learning and Deep Learning Methods," Information Retrieval Journal, 2025.

[11] L. S. G. L. Waas, D. J. Hemanth, dan S. S. Jassim, "Deep Learning Based Human Activity Recognition Using Smartphone Sensors," Sensors, vol. 25, no. 7261, 2025.

[12] J. S. de S. Oliveira, J. M. R. S. Tavares, dan J. G. M. dos Santos, "Image Quality Assessment for Machine Learning-Based Medical Image Analysis," Journal of Imaging, 2025.

[13] G. Jung, S. Kim, dan S. Yoo, "Skin Tone Analysis Through Skin Tone Map Generation With Optical Approach and Deep Learning," Skin Research and Technology, 2024.

[14] R. Alyoubi, T. Alharbi, A. Alghamdi, Y. Alshehri, dan E. Alghamdi, "Colors Matter: AI-Driven Exploration of Human Feature Colors," arXiv preprint arXiv:2505.14931, 2025.

[15] W. Xie, G. Overgoor, H. H. M. Lee, dan Z. Han, "Automated Detection of Skin Tone Diversity in Visual Marketing Communication," dalam Proceedings of the 56th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), hal. 3817, 2023.

[16] A. D. Putri, S. Adrianto, dan D. I. Mulyana, "Prediksi Pemilihan Warna Hijab Berdasarkan Tone Kulit Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN)," Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi (JIMIK), vol. 6, no. 3, hal. 1742-1755, Sep. 2025.

[17] H. P. Dissanayake dan J. M. C. S. Manukalpa, "A Deep Learning Framework for Personalized Fashion Recommendations Based on Skin Tone Analysis," IJLTEMAS, vol. XIV, no. VI, 2025.

[18] F. A. Totti dan N. Setiyawati, "Perbandingan Algoritma Clustering K-Means, Gaussian Mixture Model, dan Spectral Clustering untuk Facial Emotion Recognition," Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, vol. 14, no. 6, hal. 3007-3019, 2025.

[19] S. Basar, M. Ali, G. Ochoa-Ruiz, dkk., "Unsupervised color image segmentation: A case of RGB histogram based K-means clustering initialization," PLOS ONE, vol. 15, no. 10, 2020.

[20] M. Rai, V. Bhootna, dan R. K. Yadav, "Performance based Algorithm for the Detection and Extraction of Human Skin," dalam Proc. ABLAZE, 2015.

[21] M. V. Daithankar, K. J. Karande, dan A. D. Rarale, "Analysis of Skin Color Models for Face Detection," 2014.

[22] Selecting optimal k for K-means in image segmentation using GLCM, Multimedia Tools and Applications, 2024.

[23] IET Image Processing (Vol. 13), terkait optimasi K-Means dan Fuzzy C-Means, 2019

[24] M. Mortazavi T. dan O. M. Ebadati E., "An improved human skin detection and localization by using machine learning techniques in RGB and YCbCr color spaces," PeerJ Preprints, 2018.

[25] S. Arumugadevi dan V. Seenivasagam, "Comparison of Clustering Methods for Segmenting Color Images," Indian Journal of Science and Technology, vol. 8, no. 7, hal. 670–677, Apr. 2015.

[26] D. Nguyen, "Dataset Skin Tone," Kaggle, 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.kaggle.com/datasets/ducnguyen168/dataset-skin-tone. (Diakses: 19 Jun. 2026).